	MSMA
	LES CAPTEURS T.O.R.

Les capteurs mécaniques
	Date : …………..

	Technologie
	
	Classe : …………

	Pré-requis : Dialogue PO - PC
	
	

	[image: image1.png]AN



[image: image2.wmf]fig. 4

[image: image3.png]


[image: image4.png]



Système : Scie à ruban FMB.

Objectifs de la leçon :
· Etre capable de rédiger la synthèse des informations recueillies sur la scie à ruban FMB ;

· Etre capable de décoder la documentation technique relative aux capteurs mécaniques ;

· Etre capable de proposer un capteur mécanique pour une application donnée.

1) Observation du fonctionnement du système  
· Sur quelle partie avons nous fait les observations ?

             Pupitre               Partie Commande               Partie Opérative
· Quel mode de marche avons nous utilisé ?

Mode automatique

· Après un appui sur de bouton Départ Cycle, décrivez ce que vous observez :

La scie se met en marche, descend, scie, s’arrête en fin de course puis remonte.

· Quel appareil permet l’arrêt du sciage en fin de cycle ?

Un capteur mécanique

· Est-ce que le support de la scie vient en contact avec le capteur mécanique ?

OUI, les capteurs mécaniques agissent au contact de l’objet à détecter.

· Comment est relié électriquement le capteur mécanique ?

Par un câble à l’armoire de commande du système.

· Que peut-on en déduire pour la fonction du capteur ?

Le contact du support de lame sur le capteur mécanique entraîne l’envoi d’un signal électrique vers l’armoire de commande.



	[image: image5.wmf]KA

L1

N

24 V

[image: image6.wmf][image: image7.wmf][image: image8.wmf][image: image9.wmf]
2) Fonction globale niveau A-0 d’un capteur mécanique 

3) Principe d’un capteur mécanique 

         Il permet le passage d’un courant ou d’un fluide, lorsqu’il est manœuvré par un solide en déplacement.


Principe de fonctionnement :

On relie un capteur mécanique à une bobine de contacteur

On alimente le montage avec une tension de 24 V alternatif

On approche un objet sur la partie mobile

4) Avantages – Inconvénients

                 Avantages : peu coûteux, installation facile.

                 Inconvénients : encombrant, effort important, contact avec la pièce.
5) Conclusion

· La détection n’est possible que si l’objet est en contact avec le capteur

· Quand l’objet appui sur la partie mobile du capteur, celui-ci ferme le circuit. Il se comporte alors comme un contact à Etablissement de circuit (EC) (ou contact à fermeture).

· Le capteur mécanique détecte toute sorte d’objets (fer, plastique,…).



	
6) Installer et diagnostiquer la défaillance d'un capteur

Lors de l'installation si le boîtier est métallique il doit être relié à la terre.


Les défaillances peuvent avoir 3 origines :

· le contact électrique est défaillant : contacts oxydés, ressort cassé...

· la commande du capteur est défaillante : brisée, coincée...

· l'action sur le capteur est défaillante : mauvais réglage de position.

7) Description d’un capteur mécanique

8) Choix d’un capteur mécanique (Voir document constructeur)

· D’après ce qu’on a vu précédemment, quelles sont les caractéristiques principales pour choisir un capteur mécanique ?

Type de contact, Tension d’alimentation, Dimensions, Degré de protection, Corps.

· Rechercher dans les documents constructeur les caractéristiques correspondantes au détecteur de la scie à ruban ( Réf :  XCK P102 ).



	
9) Application 
Recherchez à partir du catalogue, le détecteur à utiliser dans l’application suivante :

Application : Secteur agro-alimentaire

Conditionnement de meules de gruyère.

Contrôle de passage sur convoyeur.

Cahier des charges :
· Contact physique possible avec le produit

· Masse du produit détecté : 60 Kg

· Vitesse linéaire du convoyeur : 0,2 m/s

· Passage d’un produit toutes les 10 s

· Guidage peu précis avec changement de direction

· Environnement humide sans ruissellement

· Une entrée pour câble (presse-étoupe de 11)

· Pilotage d’une entrée automate (contact "F")

9-1) Pour l’exercice ci-dessus, on dispose au magasin de deux capteurs de position mécanique :

           Réf :  XCK P128            et            Réf :  XCK P106

Lequel faut-il choisir pour détecter la meule ?

  XCK P106 car nous avons besoin d’une tête de commande multi directionnel avec une tige souple.



	
 9-2) Recherchez dans les documents constructeurs la référence du capteur de position mécanique correspondant aux caractéristiques suivantes :

Domaine d’utilisation : machines-outils d’usinage

Détecteur à corps métallique

Tête à levier en acier

Tension : 240 V ~

Dimension : 30 x 16 x 59

REF : XCM A116 (page E16)
9-3) Relevez les caractéristiques principales du capteur de position mécanique ayant pour référence : réf : XCK ML110 pE22




X





Energie mécanique








Présence d’énergie (électrique ou pneumatique)





Capteur mécanique





CONVERTIR en signal électrique ou pneumatique





Signal électrique ou pneumatique





ACTIONNE





Capteur mécanique électrique





Capteur mécanique pneumatique





�





�EMBED MSDraw   \* MERGEFORMAT���





Symbole pneumatique





Symbole électrique





�





Tête





Corps métallique ou plastique





Référence





Trous pour fixation





Câble de raccordement





�








� EMBED MgxDesigner  ���





Position de l’objet�
KA�
�
Objet éloigné�
0�
�
Objet en contact�
1�
�






Complétez le tableau ci-dessous par 0 ou 1 :





Corps : plastique�
Tête : à poussoir à galet�
�
Dimensions : 30 x73 x 30�
Degré de protection : IP65�
�
Contact : O+F bipolaire à action brusque�
�
Tension d’alimentation : 240 V�
Nature du courant : alternatif�
�






corps : métallique�
Tête : à poussoir métallique�
�
Dimensions : 81 x 36 x 77�
Degré de protection : IP66�
�
Contacts :  2 contacts O+F bipolaire à action brusque�
�
Tension d’alimentation : 240 V�
Nature du courant : alternatif�
�






6/6





2/6





5/6





1/6





4/6





3/6





ACTIONNE





NON ACTIONNE





NON ACTIONNE





� EMBED MgxDesigner  ���





� EMBED MgxDesigner  ���





� EMBED MgxDesigner  ���





� EMBED MgxDesigner  ���








S. LEJEUNE - LP Flora TRISTAN - LILLERS


_1076942392

_1089446135

_1089446825

_1089445151

_1089443590

_1014961286

