	
	Technologie électrique
	

	BEP M.S.M.A.
	Les Capteurs
	Page 1/12
/- 1 -
- 1 -
- 1 -1



I – Qu’est ce qu’un capteur ?
Le capteur est un composant dessiné à détecter ou à évaluer une grandeur physique et à la rendre exploitable par la partie commande.

[image: image1.wmf][image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]XSO+ 157
- 15733
» . 339
A




[image: image4.bmp]
[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]\
)

(I, W




[image: image7.jpg]








II – Localisation



















Le capteur est donc un élément de la Partie Opérative.

III – Composition d’un capteur















IV – S’informer sur les capteurs

A / Quelques capteurs

Les schémas que nous avons étudiés précédemment comportent uniquement des capteurs à commande manuelle, couramment appelés « boutons poussoirs » qui peuvent être :


( à fermeture, encore appelés « à établissement de circuit » (EC)


( à ouverture, encore appelés « à coupure de circuit » (CC)


(Bipolaires : 2 contacts « NF » ou 2 contacts « NO » ou 1 contact « NF » et 1 « NO »


Les capteurs peuvent aussi être à commande mécanique ;ils sont alors appelés « capteurs de positions ». 


Cette commande mécanique peut être à poussoir, à galet…


Les capteurs peuvent être aussi commandés par la variation d’une grandeur physique : 

( Pression : c’est le pressostat ;

( Dépression : c’est le vacuostat ;

( Température : c’est le thermostat ;

( Lumière : c’est l’interrupteur crépusculaire …

Certains pressostats possèdent deux réglages :

( Un seuil maxi pour le déclenchement ;

( Un seuil mini pour l’enclenchement, ( par exemple pour commander le fonctionnement du moteur d’un compresseur ).

Certains thermostats, les thermostats à bulbes, nécessitent quelques ménagements dans la manipulation. Respecter les consignes données par le constructeur.

B / Installer un capteur


Si le boîtier est métallique, il doit être relié à la terre.

C / Diagnostiquer la défaillance d’un capteur

Elle peut avoir trois origines :


( Le contact électrique est défaillant : contact oxydés, ressort cassé…

( La commande du capteur est défaillante : brisée, coincée…

( L’action sur le capteur est défaillante : mauvais réglage de position.

D / Une nouvelle génération de capteurs :


Une nouvelle génération de capteur prend une place de plus en plus importante, il s’agit des capteurs de détection sans contact :


( Détecteurs de proximité ;

( Capteurs à fibre optique ;

( Capteurs I.L.S ;

( Cellules photo-électriques ;

( Capteurs à ultrasons.

V – S’informer sur le détecteur de proximité


Il est de forme cylindrique ou prismatique.

Les formes cylindriques :

Les formes prismatiques :


C’est un composant qui donne un signal : de fermeture ou d’ouverture d’un circuit électrique lorsqu’un obstacle se trouve à proximité de sa face sensible.





Il en existe deux types :


( Le détecteur de proximité inductif pour la détection des objets métalliques :




( Le détecteur de proximité capacitif pour la détection d’objet isolants :




A / Installer un détecteur de proximité :

( La face sensible doit se trouver éloignée des masses métalliques autres que celle à détecter (environ trois fois la portée du détecteur) sauf pour les détecteurs prévus pour être noyés dans la masse métallique.

( Deux détecteurs ne doivent pas se trouver trop près l’un de l’autre (au moins quatre fois la portée)

( Raccorder les fils (« C » représentant la charge, c’est à dire le récepteur).

Avec deux fils :


Avec trois fils :







Avec quatre fils :








B / Commander un détecteur de proximité :

Les principaux critères à prendre en compte sont :


( Le type de détecteur : inductif ou capacitif ;

( La tension d’alimentation ;

( La forme du courant : continu, alternatif ou multicourant ;

( La technique de deux fils, trois fils ou quatre fils ;

( La dimension du détecteur

( Le type de contact :NF ; NO  ou NF + NO ;

( La portée nominale en tenant compte des coefficients suivant :

· Acier ou inox : 1 ;

· Laiton : 0.36 ;

· Aluminium :0.34 ;

· Cuivre :0.27.

ATTENTION  :


Les détecteurs de proximité trois et quatre fils peuvent être de polarité différentes NPN ou PNP. Les automates programmables n’admettent qu’un seul type. Consulter le constructeur de l’automate.

VI – S’informer sur la cellule photoélectrique


C’est un capteur qui comporte deux parties :



( Un émetteur de lumière

( Un récepteur de lumière (opto-électrique).

Ces deux parties peuvent être logées dans le même boîtier. Le capteur donne un signal : de fermeture ou d’ouverture d’un circuit, quand la liaison lumineuse entre l’émetteur et le récepteur est rompue.




Trois systèmes sont couramment utilisés :

Barrage : Pour des distances importantes ( plusieurs mètres ) ; émetteur et récepteur sont dans deux boîtiers distincts.

Reflex : Un boîtier émetteur et récepteur et un miroir ou catadioptre, pour des distances moyennes.



Proximité : C’est l’objet qui renvoie le rayon lumineux, il doit donc être brillant ou de couleur claire.



Installer une cellule photoélectrique :
( Eviter de l’installer dans une ambiance poussiéreuse, ou alors prévoir le nettoyage fréquent de l’émetteur, du récepteur et du catadioptre.

( Attention aux faisceaux lumineux perturbateurs : le soleil, par exemple

( Monter les composants sur des supports rigides, car les vibrations risquent de dévier le rayon lumineux et d’engendrer des signaux intempestifs.

( Bien aligner les composants. Cette opération est simplifiée si la cellule comporte une LED ( DEL : diode électroluminescente) qui signale l’activation du récepteur.

( Si l’on utilise pas la cellule en détecteur de proximité, préférer une détection oblique pour éviter la réflexion de l’objet.






Représentation schématique de la cellule photoélectrique :





VII – S’informer sur le capteur à fibres optiques


Il fonctionne sur le même principe que la cellule photoélectrique, mais le faisceau lumineux est véhiculé par un câble optique qui peut être composé de plusieurs fibres. Le boîtier qui émet le signal lumineux et qui reçoit le retour est appelé transducteur.

Ce capteur peut être utilisé :

( en détection de passage, il y a deux câbles à la sorties du transducteur.






(en détection de proximité, il y a un câble à deux faisceau, à la sortie du transducteur.








VIII – S’informer sur le capteur à ultrasons :

Les ultrasons sont émis à une fréquence proche de 1MHz ( 1 Mégahertz ). Cette fréquence n’est pas audible. Ce faisceau ultrasonore est dirigé vers l’objet, l’écho qui revient vers le récepteur est plus ou moins fort.


Quand le seuil préréglé est atteint, le capteur ouvre ou ferme un circuit électrique. Ce système est utilisé pour commander l’ouverture des portes de magasins, ou encore pour surveiller des zones dangereuses ou interdites.

IX – S’informer sur le capteur à lames souples ( I.L.S )
ILS : Interrupteur à Lames Souples







Dans une ampoule de gaz neutre deux lames métalliques se touchent quand elles sont soumises à un champ magnétique.


Ces capteurs sont surtout utilisés pour détecter la position d’un vérin dont le piston comporte un aimant permanent.

ATTENTION : Les capteurs positionnés sur les vérins à piston magnétique ne sont pas tous des I.L.S.


Réglage du capteur / P.O





CAPTEUR





Signal de sortie





Energie





En fonction de la grandeur physique





Rendre compte par un signal





Grandeur physique





CAPTEUR





PO





Signal de sortie





Grandeur physique





Moe S





Moe E





W mécanique





W contrôlée





W constantes





Consignes opératives





Compte-rendu





EFFECTEUR





CAPTEUR





ACTIONNEUR





PREACTIONNEUR





W électrique





W





Ordres





Compte-rendu





�





Consignes





Signalisation





ARMOIRE DE COMMANDE





PUPITRE





PC





UNITE DE TRAITEMENT





CONVERTIR LA GRANDEUR





TRAITER L’INFORMATION





Energie électrique





Energie électrique





A DETECTER





SIGNAL A TRANSMETTRE





Grandeur physique





Image informationnelle électrique de la grandeur physique





TOUT CAPTEUR EST COMPOSE DE DEUX PARTIES





L’autre relative à la mise en forme et à la transmission de l’information vers la fonction traitement (corps d’épreuve du capteur)





L’une directement sous l’influence de la grandeur à détecter ou à interpréter (élément sensible du capteur)





Faces sensible





C





= 


ou


~ 





+/-





 C





+/-





C1





+/-





+/-





C2





























































































































Récepteur





Emetteur





Emetteur


Récepteur





Catadioptre





Emetteur


Récepteur





Objet





Objet





Objet





Objet





Miroir





Objet





Transducteur





Transducteur





Objet





Version noyable dans le métal





Environnement métallique ?





Version non noyable dans le métal 





Système 


Barrage





Système 


Relex





Système Proximité





Objet brillant ?





Ambiance poussiéreuse ?





Capteur à fibres optiques





Cellule Photoélectrique





Distance


> 30mm





Détecteur de proximité capacitif





Détecteur Photoélectrique





Détecteur de proximité inductif





Capteur I.L.S





Piston 


d’un vérin ?





Arbre de décision


Du choix des capteurs de détection sans contact





Distance


> 15mm





Distance


< 15mm





Objet métallique ?





L’objet est-il solide ?











Non





Non





NOn





Non





Non





Oui





Oui





Oui





Non





Oui





Oui





Oui





Oui





Non





Non





Non





Oui





Oui








