	[image: image1.png]O
AINDUSTRIE




	Technologie électrique
	Origine : GE

	BEP MSMA
	Le contacteur auxiliaire (KA)
	Page 1 / 3



I – Rôle du contacteur auxiliaire (KA)
Le contacteur auxiliaire est un appareil directement dérivé du contacteur moteur dont il reprendla technologie. La différence réside essentiellement dans le remplacement des pôles principaux par des contacts auxiliaire ayant un courant thermique conventionnel de 10A. Cette identité de conception et de présentation avec les contacteurs puissance permet de constituer des ensembles d’appareillage homogènes. La réalisation et l’exploitation des équipement s’en trouvent facilitées.

[image: image1.png]
[image: image2.wmf]




II – Propriétés


Les contacteurs auxiliaires sont munis de quatre contacts instantanés NO ou NC, ou deux contacts instantanés et deux contacts NO et NC chevauchants. Ils peuvent avoir un circuit magnétique courant alternatif ou continu. Ils peuvent recevoir les mêmes additifs que les contacteurs moteurs dont ils sont issus : instantanés, temporisés pneumatiques travail ou repos, temporisés électriques travail ou repos, modules d’anti-parasitage, blocs d’accrochage mécanique.

II – Localisation



















III – Symbôle









V Choix d’un contacteur auxiliaire

Le choix d’un contacteur auxiliaire s’effectue à partir des données suivantes :


( La nature des contacts nécessaires ( nombre de contact NO et NF )

( La valeur et le type de signal du circuit de commande ( ex : 24V~ ; 48V= )

Signal de commande TBT





Contacteur auxiliaire





13





Il se trouve ici





Signal de commande modifié





Etablir ou interrompre un circuit de commande





Signal de commande








PO





Signal de sortie





Grandeur physique





Moe S





Moe E





W mécanique





W contrôlée





W constantes





Consignes opératives





Compte-rendu





EFFECTEUR





CAPTEUR





ACTIONNEUR





PREACTIONNEUR





W électrique





W





Ordres





Compte-rendu





�





Consignes





Signalisation





ARMOIRE DE COMMANDE





PUPITRE





PC














































































































































































































Contacteur auxiliaire


Avec 3 contacts NO et 1 contact NF





44





43





- KA





34





33





22





21





14





13





Contacteur auxiliaire


Avec 3 contacts NF et 1 contact NO





42





41





- KA





32





31





22





21





14





13





Contacteur auxiliaire


Avec 2 contacts NO et 2 contacts NF





44





43





- KA





32





31





22





14





13





11





Contacteur auxiliaire


Avec 4 contacts NO





21





Contacteur auxiliaire


Avec 4 contacts NF





42





41





- KA





32





31





22





21





12





44





43





- KA





34





33





24





23





14








