Disjoncteur magnéto-thermique

[image: image1.jpg]



[image: image2.wmf]I >

I >

I >

F1

1

3

5

2

4

6







C'est un appareil de commande et de protection magnétothermique tripolaire. La coupure est omnipolaire. La protection thermique est compensée en température et sensible à une absence de phase. II assure la commande de moteurs à une fréquence maximale de 25 cycles de manœuvres par heure en AC-3 et est apte au sectionnement.

Le dispositif de commande est cadenassable en position "OFF".

Version avec commande par boutons-poussoirs Marche-Arrêt :

Elle est principalement utilisée pour la commande locale de moteurs, mais peut également être associée à un contacteur si une commande à distance est requise. Cet appareil convient parfaitement aux petites machines indépendantes, machines à bois par exemple. II est souvent monté en coffret unitaire avec un bouton "coup de poing" d'arrêt d'urgence.

Disjoncteur-moteur et contacteur :

L'association d'un contacteur avec un disjoncteur-moteur constitue un départ-moteur à commande à distance. La fréquence de cycles de manœuvres est celle du contacteur.

ViF-02GE ViF-01

-01 ViF-0
�





� EMBED Visio.Drawing.5  ���





Symbole :





Sectionner


Protéger contre les surintensités


Protéger contre les surcharges








Circuit électrique





Circuit électrique sécurisé





Disjoncteur magnéto-thermique








_1067192900.vsd
I >�

I >�

I >�

F1�

1�

3�

5�

2�

4�

6�


