	MSMA
	MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE
	DR 1-1

	1. FONCTION GLOBALE.

Le rôle de cet actionneur est de transformer l’énergie électrique en énergie mécanique. Il s’associe souvent à un système d’entraînement du type réducteur ou variateur de vitesse.

[image: image1.jpg]( ] LEROY® teots ancouttme @
ISS0k

FRANCE

MOTEUR ASYNCHRONE - NFC 51-111 NOV.79
S .. mrmErTTEnS

kw| (15 nnsw 078 WY 220

76
Rl 1440 |
Hz IET oh IEH
Roulements Made in [N
. Autres Pigces Made in FRANCE





2. CONSTITUTION.

[image: image2.png]MOTEURS LS 63 A 132 (ALPAX)

@6@@@@09@6

Rép. Désignation
1 | carter et stator bobiné
3| rotor
5 | flasque cété accouplement
6 '| flasque coté ventilateur
7 | ventilateur
13 | capot de ventilateur
14 | tige d’assemblage
15 | écrou de tige d’assemblage
21 | clavette de bout d’arbre
22 7| rondelle de bout d’arbre
23 | vis de semage rondelle
26 | plaque signalétique
27 | vis fixation capot -
30 .| rouement c6té accouplement
44 | rondelle élastique
50 1 roulement coté ventilateur
71| boite a bornes
72 vis fixation boite & bornes
78 .1 presse étoupe
81 | plaque support presse-étoupe
84 11 planchette & bommes
85 | vis de fixation planchette a bornes
97| vis borne de masse
98 | barrettes de connexion

. o





Les principales parties d’un moteur asynchrone triphasé sont :

· Le stator qui produit un champ magnétique tournant ;

· Le rotor qui, entraîné par ce champ tournant, produit de l’énergie mécanique.

· Les flasques : ils ferment le carter moteur aux deux extrémités et sont réalisés en fonte grise ou en aluminium injecté. Les flasques sont centrés sur le carter et réunis entre eux par des tirants ou tiges d’assemblage.

· L’arbre du rotor : le rotor est monté sur un arbre en acier. A une de ses extrémité est monté le ventilateur et éventuellement le frein, à l’autre on trouve l’arbre de sortie avec une rainure de clavetage pour le montage du pignon d’entraînement.

· Le carter : généralement réalisé en aluminium injecté pour les petits moteurs et en fonte grise pour les gros moteurs. La boîte à bornes dans laquelle s’effectuent les branchements est fixée sur le dessus ou sur le côté.

· Le ventilateur : placé à l’arrière du moteur, il permet le refroidissement du moteur. Le capot oriente le flux d’air vers les ailettes du carter.




	MSMA
	MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE
	DR 1-2

	· Les roulements : sur le moteur proposé, le guidage en rotation de l’arbre se fait par deux roulements à billes montés dans les flasques (d’autres combinaisons sont possibles).

3. CARACTERISTIQUES.

La plaque signalétique permet l’identification du moteur et peut comporter (exemple ci-dessous) :


CARACTERISTIQUES principales
VALEUR

Puissance en kilowatt (kW)

1,5 kW

Fréquence de rotation en Tr/min

1440 Tr/min

Facteur de puissance

COS φ : 0,78

Rendement en pourcentage

76 %

Tension d’alimentation en volt (V)

220 / 380 V

Intensité consommée en ampère (A)

6,65 / 3,84 A

4. MAINTENANCE.

Le moteur asynchrone triphasé ne demande que très peu d’entretien tout en restant fiable au niveau du fonctionnement.

Ce type de moteur ne pose pas de problème en maintenance. Toutefois il est recommandé d’effectuer une surveillance régulière sur la grille de protection du ventilateur et de procéder à un nettoyage régulier si le moteur fonctionne en atmosphère polluée.

Sur les moteurs actuels, les roulements sont graissés à vie, donc exempts de tout entretien préventif.

Remplacement éventuel des roulements :

Cette intervention, dite mécanique, est la seule pouvant intervenir sur ce type de matériel.  Il convient de remplacer les deux roulements par des roulements de référence identique.




Chaleur





Energie


mécanique





Energie


électrique








TRANSFORMER























Moteur








