Nom :



Prénom :
REPERAGE ELECTRIQUE
Electricité

Classe :

Annexe 2 / 3


Document associé : ANNEXE SUR LES SYMBOLES INDUSTRIELS
I. REPERAGE DES APPAREILS ELECTRIQUES

(
Tous les éléments qui entrent dans la composition d’un équipement électrique sont identifiés par un repère ( -KM1, -KA1, -S5, -H2 … ).

[image: image1.jpg])
1
e
|
T




( Toutes les bornes des appareils sont également repérées :

* contacts principaux 


( 1-2, 3-4, 5-6, et éventuellement 7-8.

[image: image2.jpg]£

¢ s

NO

NC



[image: image3.jpg]6 =5
|
8 L a7



* contacts auxiliaires 


( (1-(2 pour les contacts à ouverture ( NF ou NC )


( (3-(4 pour les contacts à fermeture ( NO )

( (5-(6 pour les contacts à ouverture spéciaux 


( (7-(8 pour les contacts à fermeture spéciaux 

Remarque :
le « ( » correspond au n° de contact

23-24 ( contact n° 2, de type NO 

[image: image4.jpg]Al

A2

A1

A2

B1

B2




* organes de commande 


( A1-A2 pour la bobine ( monostable )


( A1-A2, B1-B2 pour les bobines ( bistable )

* voyants

( X1-X2 

II. REPERAGE DES CONTACTEURS et RELAIS

Afin de retrouver facilement où sont placés les contacts associés à la bobine dans un schéma électrique ( et notamment quand il y a beaucoup de pages ), on fait figurer la  position des différents contacts sous la bobine, de la manière suivante :

[image: image5.jpg]57
kA2 \Q
13
E_\ 58
St 18
23
.x),“\ -KA2\
24
-KA2 -KM4
L s T e J v J & |
Déroulement
Sécurité | Avance





Exemple :

III. REPERAGE DES CONDUCTEURS ( EQUIPOTENTIEL )

Afin de retrouver facilement chaque bout d’un conducteur dans une armoire électrique, on affecte à chaque conducteur un chiffre.

Tous les conducteurs au même potentiel ( donc tous les conducteurs NON COUPES  par un composant ) seront numérotés avec le même chiffre.

Remarque : EN GENERAL, le conducteur neutre n’est pas repéré pas CAR IL EST DE COULEUR DIFFERENTE ( ivoire )

[image: image6.bmp]
Exemple :
IV. EXERCICE

* Réaliser sur le schéma suivant le repérage des bobines et des relais.

* Réaliser sur le schéma suivant le repérage équipotentiel des conducteurs



� INCLUREIMAGE "images\\contacteur-symb.jpg" \* FUSIONFORMAT ���





� INCLUREIMAGE "images\\symbole contact aux.jpg" \* FUSIONFORMAT ���





� INCLUREIMAGE "images\\symbole contact tempo.jpg" \* FUSIONFORMAT ���





� INCLUREIMAGE "images\\symbole relais.jpg" \* FUSIONFORMAT ���





� INCLUREIMAGE "extrait schema.jpg" \* FUSIONFORMAT ���





-KA1





1er  contact


2eme contact


3eme contact





type de contact





colonne dans le folio





N°Folio ( page )





13-14		2(3


21-22		3(4


33-34		2(1





Folio 3





5





4





3





3





2





1





6





7





7





7





3





3





3





3





3





3





4





4





4





6





5





colonne








