LE TRANSFORMATEUR

1. fonction

	· Un transformateur permet d’élever ou abaisser une tension alternative.

Symbole :


[image: image1.wmf]tension primaire

 

U1

tension secondaire

U2

T1


	
[image: image2.png]





2. PRINCIPE de fonctionnement du TRANSFORMATEUR

	Il est composé du :

· circuit magnétique

· circuit électrique primaire composé d'un enroulement avec un nombre N1 de spires : il crée le flux magnétique ( (se comporte comme un récepteur)
· circuit électrique secondaire composé d'un enroulement avec un nombre N2 de spires : produit la tension destinée à l'utilisation (se comporte comme un générateur)
Le courant alternatif parcourant l'enroulement primaire engendre un flux magnétique ( de même nature, qui canalisé par le circuit magnétique induit une tension alternative au secondaire.

si un récepteur est branché au secondaire un courant alternatif circulera. Il ne fonctionne qu'en courant alternatif.
	
[image: image3.wmf]U1

U2

N2

N1



	
	

	Rapport de transformation

Il dépend du nombre de spires.


[image: image4.wmf]m =

U2

U1

=

N2

N1


Si m( 1 : transfo « abaisseur »

Si m ( 1 : transfo « élévateur »
	N1 : nombre de spires au primaire

N2 : nombre de spires au secondaire

U1 : tension au primaire

U2 : tension au secondaire

	Remarque : il existe des transformateurs dont m = 1 ce sont des transformateurs d'isolement en effet il n'y a pas de liaison électrique entre primaire et secondaire.

	PUISSANce : La puissance d'un transformateur s'exprime en volt-ampère (VA). 
S = U1 x I1 = U2 x I2 (en ne tenant pas compte des pertes)


3. repérage (primaire/secondaire) sur un transformateur abaisseur 

	enroulements visibles ou accessibles :

m = n2/n1 < 1 d’où  n2 < n1

Le primaire comporte plus de spires que le secondaire

S=U1xI1 = U2xI2 donc U1(U2 (  I2 ( I1

la section de fil la plus importante est celle du conducteur de l'enroulement secondaire
	enroulements non visibles :
Sachant que le primaire a plus de spires et une section de conducteur plus faible. La résistance du circuit primaire est plus élevée que celle du circuit secondaire : il faut mesurer la résistance des enroulements à l’ohmmètre.

résistance d'un conducteur : R = (. L/S

R : en (   ( : résistivité en (m²/m   L : longueur en m   S : section en m²


4. MISE EN OEUVRE:

	RACCORDEMENT DU PRIMAIRE ENTRE 2 PHASES

Il faut obligatoirement protéger le primaire par 2 fusibles


[image: image5.wmf]bornier du primaire

T1

L1

L2

F1

type aM

F2

type aM


	RACCORDEMENT DU PRIMAIRE ENTRE PHASE ET NEUTRE

il faut obligatoirement protéger le primaire par un fusible sur la phase


[image: image6.wmf]bornier du primaire

F1

type aM

BN

T1

L1

N



	RACCORDEMENT DU secondaire
il faut obligatoirement protéger le secondaire par un fusible sur la phase et une barrette de neutre.


[image: image7.wmf]bornier du secondaire

BN

T1

N

Ph

F3

type GI



	Couplage du secondaire pour 48V


[image: image8.wmf]bornier du secondaire

T1

N

Ph

barrette de couplage

48V


	Couplage du secondaire pour 24V


[image: image9.wmf]bornier du secondaire

T1

N

Ph

barrette de couplage

24V




ATTENTION : ON NE BRANCHE JAMAIS UN TRANSFORMATEUR SUR UN CIRCUIT A COURANT CONTINU.

5. CHOIX

	Il est fonction de 3 critères principaux :

· tension au primaire compatible avec celle du réseau sur lequel on se connecte.

· tension disponible au secondaire compatible avec l'utilisation.

· courant absorbé par le récepteur :  I2 = S / U2

remarque : éviter de travailler à la limite en prenant un transformateur de puissance légèrement supérieure.

Exemples de caractéristiques :

- la tension primaire = 220V/380V

- la tension secondaire = 24V/48V

- la puissance apparente = 160 VA
	
[image: image10.png]Transformateur

de Sécurité

Safety Transformer

O legrand

Ref:42732 |P: 160 VA

Pri:220v/ 380v

Sec:24v /48 v

?OISO Hz

Ucc % | 35/B

IP:003







_1004461697.vsd
L1�

L2�

F1
type aM�

F2
type aM�

bornier du primaire�

T1�


_1004463182.vsd
bornier du secondaire�

T1�

N�

Ph�

barrette de couplage�

24V�


_1011479170.vsd
tension primaire
 U1�

tension secondaire
U2�

T1�


_1017051352.bin

_1004462801.vsd
bornier du secondaire�

T1�

barrette de couplage�

48V�

N�

Ph�


_1004458880.bin

_1004461561.vsd
L1�

N�

bornier du primaire�

F1
type aM�

BN�

T1�


_1004461527.vsd
bornier du secondaire�

BN�

T1�

N�

Ph�

F3
type GI�


_1004383889.vsd
U1�

U2�

N2�

N1�


_1004384927.vsd
m = �

U2�

U1�

=�

N2�

N1�


