
L’hydraulique est un moyen simple de transmission de puissance d’un point à un autre, au même titre que la mécanique et l’électricité.

L’ENERGIE HYDRAULIQUE.

Différentes formes d’énergie sont utilisées en hydraulique :

· L’énergie potentielle (par gravité) , exemple : un château d’eau.

· L’énergie cinétique (par vitesse) , exemple : une turbine hydroélectrique.

· L’énergie par pression. C’est cette forme d’énergie qui est utilisée dans les systèmes hydrauliques industriels et mobiles.

DOMAINES D’APPLICATION DE L’HYDRAULIQUE.

- Machine-outil : presses à découper, presses à emboutir, presses à injecter, bridage de pièces, commande d’avance et de transmission de mouvements, ...

- Engins de travaux public : pelleteuse, niveleuse, bulldozer, chargeuse,…

- Machines agricoles : benne basculante, tracteur, moissonneuse-batteuse,…

- Manutention : chariot élévateur, monte-charge, …

LES AVANTAGES DES SYSTEMES HYDRAULIQUES

Les systèmes hydrauliques offrent de nombreux avantages et permettent en particulier :

· La transmission de forces et de couples élevés ;

· Une grande souplesse d’utilisation ;

· Une très bonne régulation de la vitesse des actionneurs, du fait de l’incompressibilité du fluide ;

· La possibilité de démarrer les installations en charge ;

· Une grande durée de vie des composants, du fait de la présence de l’huile.

LES INCONVENIENTS DES SYSTEMES HYDRAULIQUES

Les systèmes hydrauliques engendrent aussi des inconvénients :

· Risques d’accident dus à la présence de pressions élevées (50 à 700 bars);

· Fuites entraînant une diminution du rendement ;

· Pertes de charge dues à la circulation du fluide dans les tuyauteries ;

· Risques d’incendie, l’huile est particulièrement inflammable ;

· Technologie coûteuse (composants chers, maintenance préventive régulière).

DEFINITION DES GRANDEURS : PRESSION , DEBIT.

Dans une transmission hydraulique :

La pression n’existe dans un circuit que s’il y a résistance à l’écoulement de l’huile.
La pression est l’équivalent mécanique de la force.

Le débit est l’équivalent de la vitesse .

LE CIRCUIT DE BASE
Pour transmettre l’énergie d’un point à un autre, il faut constituer un circuit hydraulique.


















Ajoutons des tuyaux ou des flexibles entre tous ces composants capables de résister aux fortes pressions et enfin le fluide hydraulique qui transmettra l’énergie.

DESCRIPTIF DU GROUPE HYDRAULIQUE
[image: image1.jpg]Controle de

< pression
& -

Moteur

Controle de
temperature

Accouplement

Niveau d'huile

Bouchon de vidange

Pompe & engrenage
Filtre sur retour
d'huile et
remplissage

Réservoir




Hydraulique








PRESENTATION DE L’HYDRAULIQUE





N°1





L’énergie est fournie dans la plupart des cas par un moteur électrique ou thermique





Une pompe va aspirer l’huile dans le réservoir et la refouler dans le circuit soumis ou non à la pression





Un organe de réception.


Un vérin ou un moteur





Un distributeur sorte d’aiguillage qui dirige le fluide vers le récepteur.





Un filtre, son but est d’éliminer la pollution engendrée par le fonctionnement du circuit.





Le réservoir sert à emmagasiner l’huile utile pour le fonctionnement du circuit.








Page 1 sur 3 


