	MSMA
	LA NORMALISATION HYDRAULIQUE
	1/3


Disposition du plan :

Les appareils sont disposés de bas en haut et de gauche à droite.

- En bas à gauche : sources d’énergie, alimentations...

- Au centre : la distribution.

- En haut : les actionneurs.

Représentation des conduites :

	Type de conduite
	Couleur

	Conduite de travail et d’alimentation
	Trait continu rouge

	Conduite de pilotage
	Trait interrompu rouge

	Conduite de retour
	Trait continu bleu

	Conduite de drainage
	Trait interrompu bleu

	Conduite d’aspiration 
	Trait continu jaune

	Conduite de gavage
	Trait continu vert


Le repérage des composants :

Il se compose de 3 éléments précédés du signe : -

	I
	II
	III


- Case I : repère d’ordre.

Ce repère peut comporter des chiffres allant de 0 à 999.

Commencer par 0 pour les accessoires montés sur la centrale.

Continuer par les éléments de génération de pression et de retour.

Puis par les différentes chaînes de distribution.


Exemple  :




	MSMA
	LA NORMALISATION HYDRAULIQUE
	2/3


- Case II : Code de désignation des composants .

	Composants
	Code
	Composants
	Code

	Pompe
	P
	 Raccord, purge
	U

	Moteur hydraulique ou électrique
	M
	 Réservoir
	T

	Vérin
	C
	 Accumulateur
	A

	Distributeur
	D
	 Filtre
	F

	Capteurs
	S
	 Appareils de mesure (mano, thermo,...)
	G

	Clapet anti-retour
	N
	 Pressostat
	SP

	Appareils de pression
	R
	 Groupe de sécurité accumulateur
	J

	Appareils de débit
	Q
	 Electrovanne
	YV


- Case III : Code d’état ou d’action ( chiffre ou lettre ) .

* Actionneurs : non concernés.

* Electrovannes : un chiffre pour chaque position du distributeur, le 0 est pour la position initiale.


Exemple :


* Capteurs associés aux actionneurs : le chiffre 0 est affecté aux capteurs actionnés à l’état initial; puis la numérotation suit le sens de la séquence.


Exemple :



* Appareils associés à une chaîne de distribution : lettres A, B, P, T, X, Y, V, L suivant le repère de l’orifice du distributeur auquel l’appareil est raccordé. Pour les appareils sur 2 voies indiquer AB.

Le repérage des orifices de raccordement :

Mettre ceux qui figurent sur le symbole normalisé du composant.

	MSMA
	LA NORMALISATION HYDRAULIQUE
	3/3


Le repérage des conduites hydrauliques :

Les repères sont placés parallèlement au trait représentant la conduite, ils sont indiqués à proximité des points de connexion, ils se composent :


* d’une lettre correspondant à l’orifice du distributeur principal.


* d’un chiffre correspondant au numéro de la chaîne comportant le distributeur.

Renseignements techniques :

A coté des composants, indiquer les caractéristiques suivantes :


* Réservoir : Capacité maximale en litres, type, catégorie et viscosité du fluide.


* Pompes : Débit ou cylindrée.


* Moteur électrique : Puissance, vitesse de rotation, valeur de tension.


* Appareils de pression et de débit : Valeur de réglage des appareils.


* Vérin : Diamètre d’alésage, de tige et course en mm, précédés de la lettre H.  Ex: H 200 X 80 X 140



    Force en N et vitesse en m/s.



    Préciser la fonction du vérin ( serrage, levage, avance, ... ).


* Actionneurs oscillants ( vérin rotatifs ) : Cylindrée en cm3, couple, angle et vitesse de rotation.


* Moteurs hydrauliques : Cylindrée.


* Accumulateurs : Pression de décharge, nature du gaz, volume à restituer en L et identification.


* Filtres : Degré de filtration en micromètre et débit nominal.


 * Tuyauteries : Diamètre extérieur et épaisseur en mm.

1





R





1





G





0





F





1





P





0





T





1





 YV





1





0





1





 YV





2





1





 YV





1





0





1





2





S





1





1





S





1





0





S








