BEP MSMA

LYCEE LA FONTAINE DES EAUX

TECHNOLOGIE DES MATERIAUX


L’ESSAI DE DURETE

1) But :

La dureté, de symbole général H    , caractérise la capacité d'un matériau à 

· résister au marquage (empreintes, rayures...) , 

· à l'usure et à l'érosion . 

Elle peut être évaluée en mesurant une empreinte               laissée en surface par un poinçon           agissant sous l'action d'une force connue (essais Brinell, Vickers et Rockwell) mais aussi par une hauteur de rebondissement d'un objet très dur sur la surface à tester (essai Shore pour élastomères et plastiques).

[image: image1.png]11. Exemples de machines d'essai de dureté.




[image: image2.png]essai symbole et conduite de I'essai
F
0,102 x 2F
=0102x2F  5yq;
bile @ o ’ L
Brinell HB
!’ =2 (g-yg2-a@)
surface m (Fen N, a et den mm)
F
pranis H=0180 5 avec
ase carrée| !
T dy+
Vickers HV ! o 2 8
(Fen N, d, et d,en mm)
cone ou bille précharge | Ko (100N) miseen | F+Fy relachement
(marquage) charge
Rockwell HR

HRg
HRg

e=enfoncement

dureté HR=100 - ¢

échelle de
dureté (C, B, A..)





2) Dureté Brinell (symbole HB          )

Elle est obtenue par calcul. Après essai, on mesure l'empreinte laissée par une bille polie                     (diamètre : 1-2,5-5-10 mm) et la valeur de la charge F                       appliquée pour obtenir cette empreinte (essai usuel : F = 3 000 daN, d = 10 mm, pendant 15 à 60 secondes). Utilisation : tous métaux.

3) Dureté Vickers (symbole HV            )

Elle est obtenue par calcul ; le principe est identique au précédent mais avec une pyramide droite en diamant à base carrée                        dont l'angle au sommet est de 136°. Utilisation : tous métaux. Variante : essai Knoop (microdureté, empreinte en forme de losange, matériaux durs pour petites pièces et fines sections).

Dureté Rockwell (symbole HR          )

C'est l'essai de dureté le plus connu mondialement. Dans ce cas, la dureté, contrairement à Brinell et Vickers, est obtenue par lecture directe d'une longueur d'enfoncement d'un pénétrateur, bille acier ou cône diamant.

Une précharge (Fo) permet de faire une empreinte initiale et, par là, d'éliminer les incertitudes propres aux défauts de la surface.

Échelles de mesure : 

HRC (pour ferreux             )    , 

HRD et HRA avec cônes (pour matériaux durs et très durs : carbures, aciers trempés                     ...) ; 

HRB (non ferreux et métaux en feuilles                          ) ; 

HRE, HRF, HRG (pour métaux doux                            ) ; 

HRM et HRR avec billes (pour matières plastiques                                 )

[image: image3.png]230

180
140

100
70

5

8

aciers (daN/mm2)

diamant

corindon, B,C
Tic

topaze
carbure tungsténe
quartz, cémentite

martensite
aciers rapides

verre

titane
fonte grise

bronze

nickel
fer gypse

talc, bakélite
zine

polystyréne
aluminum

graphite

plomb





essai de dureté.doc mis à jour le : 08/01/01 par JHF

page 3/3

