	DOCUMENT RESSOURCE
	LE DEMONTAGE
	DR n° 1/3

	Pour la remise en état des mécanismes, il est parfois utile d'établir une nomenclature et de noter, sur croquis cotés, la position de certaines pièces. 

Au préalable de tout démontage, il faut :

- couper le courant électrique.

- fermer les vannes des canalisations d'eau, d'air, d'huile, de gaz,....

- vidanger les réservoirs, les bacs, les tuyauteries ( observer les liquides et boues recueillis, les corps étrangers et leurs états permet de renseigner sur certains défauts ).

- retirer les courroies et les chaînes de commande.

- éviter de démonter l'équipement électrique.

MÉTHODE GÉNÉRALE

Rassembler autour de la machine le matériel de manutention, le matériel d'assemblage, ainsi que des boites ou caisses pour recevoir la visserie et les pièces démontées.

Etudier le dessin d'ensemble et observer le mécanisme pour établir ( par écrit ou mentalement ) une gamme de démontage.

Nettoyer, essuyer sommairement la machine.

Déshabiller le bâti en déposant les carters, les pièces isolées, puis les sous-ensembles.

Au fur et à mesure, enlever les bavures qui résultent du matage et qui rendent certains démontages difficiles.

PARTICULARITÉS DE DÉMONTAGE

- Pièces emmanchées ou non à force: L'une d'elles peut être déposée en frappant au marteau avec interposition d'un jet de métal tendre ( aluminium ) ou à la presse ou avec un système vis-écrou ou avec un extracteur spécial. La dilatation de la pièce extérieure par chauffage au chalumeau facilite la dépose.

- Pièces soudées à basse température: Les séparer en chauffant à une température supérieure à celle de fusion de la soudure.

- Pièces rivées: Meuler ou couper au burin les têtes saillantes; percer un trou pour faire disparaître les têtes fraisées. Puis chasser le corps du rivet avec un chasse goupille.

- Pièces vissées: Si les extrémités des filetages sont détériorées ( ex: un coup de marteau ou de pointeau interdisant le démontage ), il faut retoucher le filet avec un tiers-point à taille douce, ou faire disparaître cette partie de filet. Pour les filets oxydés, mettre du pétrole ou du dégrippant. Ne pas forcer sur les clés ou les encoches des écrous et des pièces filetées. Observer le sens du filet ( à droite ou à gauche ).

- Pièces d'arrêt: Dévisser complètement les vis à bout pointu. Chasser les goupilles coniques en frappant sur le plus petit côté. Utiliser un chasse goupille de longueur appropriée. Redresser l'ailette des freins en tôle ou des rondelles freins. Extraire les joncs avec une pointe à tracer, les circlips avec une pince.




	DOCUMENT RESSOURCE
	LE DEMONTAGE
	DR n° 2/3


	


	DOCUMENT RESSOURCE
	LE DEMONTAGE
	DR n° 3/3


	[image: image1.jpg]TREUIL

r

>

L

Repére d'ordre _~ 1

/

46

Action de démontage

-»

13|14

9.15:6.8.12

r—|

Rabattre la languette

7

de la rondelle frein 32

Action n'entrainant pas de démontage de piece

Désignation de I'ensemble & démonter

Dépose de la piece 46

Dépose de plusieurs piéces
Le démontage de la piece 13
entraine la dépose de la piece 14
L Les pieces sont séparées (vis et rondelle)

Dépose d'un sous-ensemble
L'action sur la piece 9 entraine
la dépose des autres pieces

L Les piéces restent assemblées

T

27.28.39.23.44.6

restant

Sous-ensemble

Divergence d'obtention de deux
sous-ensembles distincts

Liste de l'outillage nécessaire a chaque

action de démontage. Si une action de
démontage ne nécessite pas d’outillage,
on note « Action manuelle ».

9.1 ‘?l:
9.2 39
9.3 * 28 T
i Outillage
7.6.23.44| |
! Observations

Indication de renseignements
complémentaires utiles au démontage.

































































