LA GAMME DE MONTAGE DEMONTAGE

Comment remplir une gamme de démontage 

- La première colonne contient le numéro de l’opération

- La deuxième colonne contient la description détaillée de l’opération, elle contient

* Un verbe d’action à l’infinitif choisi dans la liste de vocabulaire présentée pus loin

* L’objet sur lequel on agit, désigné par son nom et son numéro

- L’outillage utilisé pour cette opération, correctement désigné

	N°OP
	Désignation de l’opération
	Outillage utilisé

	1
	Dévisser le bouchon de vidange 26
	Clé mixte de 17

	2
	Repérer la position de la flasque 15 par rapport au carter 24
	Pointeau à 60°

	3
	Déposer la flasque 15 en tapotant avec un jet
	Jet en bronze et marteau

	4
	Vérifier l’état du joint 35
	Visuellement

	5
	Extraire l’entretoise 12
	A la main


Vocabulaire du Démontage

Mise en Sécurité :
- Prendre connaissance et appliquer les Procédures de  Consignation ou Mise en Sécurité des Personnes et des Biens
- Apposer la Pancarte ARRET MAINTENANCE  

- Consigner le Système (Cadenas, Sectionneurs)  

- Purger le Système (Air comprimé, Huile)  

- Neutraliser les Mouvements en litant les Systèmes de  Transmission (Courroies, Chaînes, Accouplements)

Vidanger :
- Vider le contenu d'un Mécanisme des Produits de lubrification usés (Huile, Graisse)

Nettoyer :
- Oter les impuretés de façon à permettre l'examen d'éléments ou de Sous Ensembles et en faciliter la Manipulation

Repérer :
- Marquer par de légers coups de Pointeau la position des éléments entre eux avant Démontage ou Dépose

Dévisser :
- Utiliser un Outil de Démontage afin de libérer un élément (Généralement un élément fileté, Vis ou Ecrou) sans pour cela le Déposer

Déposer :
- Retirer et Poser sur un support un élément ou Sous  Ensemble 

- Retirer un élément fileté d'un Mécanisme et h: Poser
Chasser :
- Pousser à l'aide d'un outil approprié, un chasse goupille par exemple un élément ou Sous-Ensemble hors de son Logement 
Extraire :
- Action d'utiliser un Extracteur

Vocabulaire du remontage

Engager 

- Replacer un élément ou sous Ensemble sur un Arbre ou dans un Logement

Visser 

- Actionner un élément fileté pour l'amener en contact avec une autre pièce du Mécanisme sans pour cela bloquer cet élément (Réglage)

- Bloquer -Amener l'élément fileté en contact d'une autre pièce du mécanisme et l'immobiliser pour le freiner (Couple de serrage)

Remettre à Niveau 

- Introduire un lubrifiant neuf dans le mécanisme en respect tant les Caractéristiques et Quantités préconisées par le Constructeur

Reposer 

- Replacer un Sous ensemble dans la position qu'il occupait avant la Dépose

Régler  

- Mettre au point le Fonctionnement d'un Ensemble ou, sous-Ensemble

Essayer

- Faire fonctionner l'Ensemble ou le Sous ale de façon à parfaire les Réglages afin de rendre le Système performant

Contrôler 

- Vérifier ou Mesurer les performances au s'assurer de la conformité d'un élément (Pièce de Rechange)













