	DOCUMENT RESSOURCE
	LAMAGE
	DR n° 1/1

	Objectif :  Réaliser un lamage demandé sur une pièce donnée.

	1 Le lamage.

Pour usiner la forme qui permet de noyer la tête d’une vis (lamage) on utilise une fraise à lamer que l’on monte sur la perceuse en respectant les consignes de coupe.


[image: image3.png]



2 L’outil.

La forme et les dimensions de l’outil vont dépendre du type de vis que l’on va noyer (voir doc technique).

3 Conduite de l’alésage

Percer le trou pour le passage du guide 

Choisir la fraise à lamer en fonction du diamètre de la tête de vis à noyer.

Monter la fraise dans la perceuse.

Monter la pièce immobilisée dans le porte-pièce.[image: image1.wmf]4

V

V

percage

lamage

=


Aligner la trajectoire de l'outil et l'axe du trou : le pilote de la fraise doit entrer dans le perçage.

[image: image2.wmf]4

V

V

percage

lamage

=


Régler la fréquence de rotation de l'outil prendre : 

Affleurer sur la pièce, mettre le réglage de profondeur à 0

Usiner le lamage.

Contrôler la profondeur.

Percer ou aléser au diamètre du dessin.

Chanfreiner.




� EMBED Equation.3  ���











_1030995104.unknown

