	DOCUMENT RESSOURCE
	LE LIMAGE
	DR n° 1/2

	Le limage a pour objet d’assurer la finition d’une pièce. C’est un usinage réalisé manuellement avec un outil à tranchants multiples qu’on appelle la lime.

LA SECURITE :

Ne jamais se servir d’une lime sans manche, contrôler l’état du manche et vérifier qu’il est adapté à la longueur de la lime.

LE MATERIEL :

[image: image13.jpg]



Une lime se caractérise par sa forme, sa taille et son angle de taille.

1 – lime plate douce double.

2 – lime plate ½ douce double.

3 – lime plate bâtarde double.

4 – lime carrée ½ douce double.

5 – lime triangulaire ½ douce double.

LE CHOIX D’UNE LIME :
Pour choisir une lime adaptée à son travail, il faut prendre en compte les critères suivants :

La forme
On choisit la forme de la lime en fonction du travail à réaliser.

[image: image1.wmf]
Lime plate


[image: image2.wmf]
Lime triangulaire


[image: image3.wmf]
Lime carrée


[image: image4.wmf]
Lime ronde
Les formes les plus courantes de limes sont celles ci-dessus.


	DOCUMENT RESSOURCE
	LE LIMAGE
	DR n° 2/2

	La taille :
Il existe 3 tailles de limes : bâtarde, ½ douce, douce.
[image: image5.jpg]



Les chants de la lime (ses côtés) peuvent être lisses ou taillés.

Si on désire enlever de la matière sur le côté de la lime, on utilise le chant taillé.

Si on ne désire travailler qu’en profondeur, on utilise un chant lisse.

[image: image6.wmf]

[image: image7.wmf]

[image: image8.wmf]
Bâtarde

La taille bâtarde est utilisée pour tous les travaux d’ébauche.
½ douce

La taille ½ douce est utilisée pour tous les travaux de semi-finition
Douce

La taille douce est utilisée pour tous les travaux de finition et d’affûtage.
L’angle de taille :


[image: image9.wmf]

[image: image10.wmf]

[image: image11.wmf]
Double

L’angle de taille double est utilisé pour les aciers.
Normal

L’angle de taille normal est utilisé pour les matériaux tendres (cuivre, laiton, aluminium ….).
Curviligne

L’angle de taille curviligne est utilisé pour les plastiques, le bois...
MODE D’ACTION :
[image: image12.jpg]



Durant la phase d’avance, on exerce sur la lime une pression et une poussée suffisante pour assurer l’action de coupe. 

Durant la phase retour, on n’exerce pas de pression mais on déplace latéralement la lime d’environ 1/3 de sa largeur.








Manche











5





4





3





2





1











Lime








_1094115879.vsd

_1094116756.vsd

_1094117778.vsd

_1094117806.vsd

_1094117840.vsd

_1094116881.vsd

_1094116529.vsd

_1094115716.vsd

_1094115798.vsd

_1094115667.vsd

