BEP MSMA

LYCEE LA FONTAINE DES EAUX

MATERIAUX


PROPRIETES ET DESIGNATION DE LA FONTE

1) Elaboration de la fonte

La fonte est produite dans un haut fourneau. On y mélange du coke      (charbon pur) avec du minerai de fer.      La température s’élève jusqu’à 1200° C. On obtient en bas du haut fourneau de la fonte    et du laitier      (impuretés avec lesquelles on fabrique du ciment et du ballast     pour voies ferrées)

La fonte est composée de ~97% de fer et 3% de carbone (ces chiffres varient en fonction de la qualité de la fonte)

2) Propriétés remarquables

· Peu chère  (60% du prix du plus mauvais acier),

· Se moule bien,

· Amortit les vibrations,

· Masse volumique : ~7000 kg/m3,
· Température de fusion ~1300°C,

· Bonne résistance à la rupture.

· Faible résilience,
3) Utilisations de la fonte

· Pièces moulées (plaques d’égout, bloc moteur, bâtis de machines)

· Tuyaux de grandes dimensions (adduction d’eau, oléoducs, etc.)

Désignation normalisée

Fontes à graphite lamellaire

[image: image1.png]FONTES A GRAPHITE LAMELLAIRE

EN-JL 1020 Bonne résistance & Fusure par frottement
EN-JL 1030 | EN-GJL-200 Bon amortissement des vibrations
EN-JL 1040 | EN-GIL-250 | omnes caractéristiques mécariques
EN-JL 1050 et rottantes - Bonne étanchéité
EN-JL 1060 | EN-GJL-350 {blocs moteurs, engrenages...)




Désignation numérique

Après le préfixe EN, les fontes sont désignées par le symbole JL suivi d'un code numérique.

Exemple: EN-JL 1010.

Désignation symbolique

Après le préfixe EN, les fontes sont désignées par le symbole GJL suivi de la valeur en mégapascals* de la résistance minimale à la rupture par extension.

[image: image2.png](pidces complexes).

Bonne résilience.
Bonne usinabilits.
Bon amortissement des vibrations.

Trés bonnes caractéristiques

Bonne résistance a l'usure.




Exemple: EN-GJL 100.

 Fontes malléables Fontes à graphite sphéroïdal

Désignation numérique

Après le préfixe EN, les fontes sont désignées par le symbole JM ou JS suivi d'un code numérique.

Exemple: EN-JS 1010 (fonte à graphite sphéroïdal)

[image: image3.png]FONTES A GRAPHITE SPHEROIDAL





Désignation symbolique

Après le préfixe EN, les fontes sont désignées par le symbole (GJMW, GJMB, GJS) suivi de la valeur en mégapascals* de la résistance minimale à la rupture par extension et du pourcentage de l'allongement après rupture.

Exemple : EN-GJS-350-22




































34 mis à jour le : 09/02/04 par JHF
page 1/2

