BEP MSMA

LYCEE LA FONTAINE DES EAUX

MATERIAUX


PROPRIETES ET DESIGNATION DE L’ALUMINIUM

Et de ses alliages

1) Elaboration de L’aluminium

Fabriqués industriellement depuis 1886 à partir de bauxite et de cryolithe, ces métaux sont les plus utilisés juste après les fontes et les aciers

2) Propriétés remarquables

· Bas point de fusion ( 658°C) ,

· Ductilité élevée ( A% = 40 %) ,

· Prix élevés (5 fois plus que l’acier) ,

· Se moule Facilement ( sauf certains alliages) ,

· Peut se tremper (uniquement les alliages aluminium cuivre) ,

· Bonne conductivité électrique , 
· Bonne conductivité thermique (5fois celle des aciers) ,

· Coefficient dilatation 1,5 fois plus que les aciers ,

· Propriétés réfléchissantes ,

· Résistance à la corrosion élevée (bateaux en alu) ,

· Bon rapport résistance poids (utilisation dans l’aéronautique) ,

· Faible dureté ( mauvaise résistance à l’usure et à la fatigue) ,

· Masse volumique : ~2700 kg/m3 ,

3) Mise en oeuvre

Elle est assez facile par un grand nombre de procédés : laminage, moulage, forgeage, étirage, métallurgie des poudres . 

4) Désignation des alliages d’aluminium

On distingue deux catégories d’alliages d’aluminium qui ont chacun une désignation différente : Les alliages moulés       et les alliages corroyés     (forgés) 

Aluminium et alliages d’aluminium moulés

La Désignation utilise un code numérique. Il peut être suivi éventuellement, si cela est justifié, par une désignation chimique des éléments et de nombre indiquant la pureté de l’aluminium ou la teneur nominale des éléments considérés.

Exemples de désignations usuelles :

EN AB-43000      ou EN AB-43000 [AlSi10Mg]
Alliage d’aluminium moulé contenant 10% de silicium et un tantinet de magnésium

[image: image1.jpg]80
330
250
170
180

.

i
i

35 Appareils ménagers. Matériels électriques.
200 Se moule bien. S'usine trés bien. Ne pas utiliser en air salin.
/ 180 Se moule trés bien. S'usine et se soude bien. Convient en air salin. -
80 Se moule et se soude trés bien. La forte teneur en silicium rend F'usinage difficile.
100 Excellentes aptitudes a Fusinage, au soudage, au polissage. Résiste bien a I'air salin.




Alliages aluminium zinc

[image: image2.jpg]Rk

ivers...

* Entre parenthéses correspondance approximative avec I'ancienne symbolisation. * R min = résistance minimale a la rupture par extension (MPa) — 1 MPa = 1 N/mm?.
Re min = limite apparente d'élasticité (MPa).




Aluminium et alliages d’aluminium corroyés

La désignation normale utilise un code numérique. Il peut éventuellement être suivi, si cela est justifié, par une désignation utilisant les symboles chimiques des éléments et de nombres indiquant la pureté de l’aluminium ou la teneur nominale des éléments considérés.

Exemple de désignations usuelles :

EN AW-2017 ou EN AW-2017 [Al Cu 4 Mg Si]
Alliage d’aluminium contenant 4% de cuivre, un peu de magnésium, un peu de silicium

Exemple de désignation exceptionnelle 

EN AW-Al Cu 4 Mg Si

[image: image3.jpg]*Produits fils, étirés, laminés ou forgés.

65

Matériels électro-domestiques. Chaudronnage.

100 75 Matériels pour industries chimiques et alimentaires. Bonne résistance aux agents
220 130 . , atmosphériques et a I'air salin.
270 190 Pieces chaudronnées : Bonne soudabilité.

citernes, gaines, tubes, etc. Tuyauteries.
310 230
390 240 Pieces usinées et forgées.
420 280 Pieces décolletées (fragmentation des copeaux). Eviter de les utiliser a I'air salin.
600 560

de hautes caractéristiques mécaniques.

** Pour les applications électriques particuliéres le symbole Al est précédé de la lettre E. |









































propriétés et désignation des alliages d'alu mis à jour le : 30/04/01 par JHF
page 3/3

