MATERIAUX


PROPRIETES ET DESIGNATION DE L’ACIER

1) Elaboration de L’acier

L’acier peut être obtenu de deux manières différentes :

· A partir de la fonte                : On enlève du carbone à la fonte en le brûlant dans un convertisseur

· A partir de ferrailles recyclées              : On fait fondre des ferrailles dans un énorme four électrique. L’acier obtenu est de meilleure qualité

2) Propriétés remarquables

· Grande dureté ,

· Grande résilience ,

· Prix modérés ( sauf aciers inox ou spéciaux) ,

· Se moule difficilement ( sauf aciers spéciaux de fonderie) ,

· Peut se tremper (uniquement les aciers trempables) ,

· Température de fusion : ~1500 °C ,

· Masse volumique : ~7850 kg/m3 ,

3) Utilisation des aciers

L’acier est universellement employé dans tout type d’industrie, de mécanisme, d’objet, en raison de ses formidables qualités intrinsèques. (voir ci dessus)

4) Désignation des aciers

La désignation des aciers est la plus complexe de toutes en raison de la grande variété des produits existants. Chaque famille d’acier a sa désignation particulière.

On distingue quatre familles d’aciers : les aciers d’usage général          , les aciers non alliés         , les aciers faiblement alliés             , les aciers alliés.

[image: image1.png]VoIeL X @ CL W WO
Veieiz juoxAqspjez

BEIX BE['V.LIE VbbEOXIN YV LIE —~ WV22E2 ECVI'E2




Les aciers d’usage général

Classification par emplois

La désignation commence par la lettre S pour les aciers d'usage général       et par la lettre E pour les aciers de construction mécanique        . Le nombre qui suit indique la valeur minimale de la limite d'élasticité             en méga pascals*.

Exemple : S 235.

S'il s'agit d'un acier moulé la désignation est précédée de la lettre G
[image: image2.png]ACIERS NON ALLIES




Les aciers non alliés

La désignation se compose de la lettre C suivie du pourcentage de la teneur moyenne en carbone multipliée par 100.

Exemple: C 40. (0,40 % de carbone). 

S'il s'agit d'un acier moulé la désignation est précédée de la lettre G. 

Exemple: GC 25. (0,25 % de carbone). 

Principaux aciers moulés GC22-GC25-GC30-GC35-GC40. 

Principaux aciers de forgeage C22-C25-C30-C35-C40-C45-C50-C55.

[image: image3.png]CLASSIFICATION PAR EMPLOIS

“Acker dows “Acier dur___| Trempe dans lamasse | Formage afroid | X2CrMoTiS 162
B0 [ENX) DCW [CHE  NCHK| $18 (%) | Cémentation [
3 €20 [576e___ pacon [CHE DA sms () o2 0C9 [xmeds @cry
oz OCH [ Criod  (ACDH | COSE XA |S215_(E2) [16NnCis__ (BMCH [0 momsty
Acermidur__[420rios (@CDY [GSSE  DGEAH1) (5385 (E3) [MMnCrs  @WCS [150MISI0 (mONIL
3 DCT |36 0rMofa SSNOCHS | CRIE_ pCAINY | Décoletage [16C1N5 (1ENCS [XecrMaTIT-iz ZACRDTITA
[C38 XC38) | 510V BOCY 4 | Trempe superficielle | S250Pb TICNIMoS (16NCDB) Choes.
C%0 XC42) | Acir axiradur__ C40 XCaTs) (S0 Nitruration ECI o)
&3 DCH) [100Crs ___(00CH 41Cre __WecaTs [So0Ph SOiNof2__ (10012 | _Fortes soliciations
cs0 XC80) | Rossorts (§46.21) | 42CrWos _2C04TS) [SING (#1GAMoT OCKD6-12 [ X NCr Mo 13 ___RShcD T




Les aciers faiblement alliés

Teneur de chaque élément d'alliage < 5 %. La désignation comprend dans l'ordre

· un nombre entier, égal à cent fois le pourcentage de la teneur moyenne en carbone,

· un ou plusieurs groupes de lettres qui sont les symboles chimiques des éléments d'addition rangés dans l'ordre des teneurs décroissantes,

· [image: image4.png]ACIERS FAIBLEMENT ALLIES

Tratoment de étérence
Rmn Remin
wor2 (1) 0 &
wcra (2c4) ) 0
wera (1] ) ™
cra 2cH) ) o
550r3 53 T w |
1w0ers (100C 8] [
25CrMod @5C04) O] ™
BorMod _ (4CD4) 0 ™
20rMod 2004 o )
180rNi (16NC o) ] 0]
TCrNIMoE__ (18NeDg | 1 0
WCrNiMos  pocNDg | 1o £
s10rve CIT] [0 o
18Mn 15 (t6MCH o ]
20Mncrs omcs ] 0
BNCrMo1e  (ESNCD18) | 170 T
EEH 187 1o 00
wsicr 08c7) ) 0
NOTA:
Cette symbolisation s'applique aussi aux aciers non alliés de décolletage.
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Eement daliage Coet.| Bément dallage | Coel.
0.Go o N, W T [anps 0
| Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, T, V, 2r 10 |8 1000




une suite de nombre rangés dans le même ordre que les éléments d'alliage, et indiquant le pourcentage de la teneur moyenne de chaque élément.

Les teneurs sont multipliées par un coefficient multiplicateur variable en fonction des éléments d'alliage (voir tableau ci contre).

Exemples

55Cr3

0,55 % de carbone - 0,75 % de chrome (3 / 4 = 0,75              ). 

51 CrV 4 

0,51 % de carbone -1 % de chrome   (4 / 4 = 1        ). Pour cette désignation le pourcentage de vanadium n'est pas précisé. 

Aciers fortement alliés

[image: image5.png]SYMBOLES CHIMIQUES INTERNATIONAUX





Teneur d'au moins un élément d'alliage > 5 %.

La désignation commence par la lettre X suivie de la même désignation que celle des aciers faiblement alliés, à l'exception des valeurs des teneurs qui sont des pourcentages nominaux réels.

Exemple ;

X30Cr13

0,30 % de carbone -13 % de chrome. 

5) Evocations diverses et bariolées

[image: image6.png]ACIERS D'USAGE GENERAL

Nuance* | Rmin [Re min Emplos
185 (A%9)| m0 | s

$235 (E24)| 30 | 2%5 | Constructions mécaniques
S215(E28)| 10 | 215 | etmétaliues généroes

S35 (E30)| | s | eembleescusoudies

E205 (AS0)| 470 | 295 | Cesaciers ne conviennentpas.
E305 (A60)| 50 | 395 | oux ratements hemiques.
E%0 AT0)| om0 | w0

6523565 275-G8 355

GE 295 - GE 306 - GE 380

R min = résistanc minimale & rupture par extension (MPa.
R min = limite minimale apparente 'éastcté (WPa.




[image: image7.png]ACIERS FORTEMENT ALLIES

Traitement de référence
Nuances usuelles*

Rmin | Remin"
X4CrMoS 18 (Z8CF17) w m
X%00r 13 (Z20C13) HAG > 51
X2CrNi19-11___ (Z3ON18-11) ) [
XSCrNi1810  (Z6CN18-09) 0 0
X5CrNiMo17-12__(ZTOND17-12) | 810 =
X6CrNTI18-10__ (Z6CONT18-11) | a0 %
X6CrNiMoTi17-12_(Z6 CNDT17-42) | 500 i

Conversion enire a dureté t a résistance i a traction chaplre 71.









































propriétés et désignation des aciers.doc mis à jour le : 15/03/02 par JHF
page 4/4

