MAINTENANCE PREVENTIVE

METTRE UNE MACHINE A NIVEAU

1) But

Les machines (fraiseuse, tour) doivent être stables pour ne pas se déformer.

Une machine déformée ne peut fabriquer des pièces avec une précision suffisante

2) Méthode

· Rechercher dans la documentation de la machine la solution technologique

· Se munir d’un niveau à bulle de précision

· Avant de mettre de niveau, s’assurer que la machine est consignée.

· Faire la mise à niveau sur 3 points (notre tour en comporte 6) et relever les autres, mais ce la ne doit pas déséquilibrer la machine.

· En fin de réglage, il faut penser à remettre en appui les pieds qui ont été soulevés

· Les surfaces de références sur lesquelles le niveau sera posé, doivent être planes et sans aspérités

3) Principaux modes de calage

[image: image1.jpg]Vis d'immobilisatior
Rondelle d'appui

Vis de réglage
Socle de la machine
Rondelle d'appui
Ecrou scellé

Sol en ciment




Pour débloquer ce mécanisme et permettre le réglage, il faut débloquer : ___________________

Pour effectuer le réglage, il faut agir sur : ____________________

Le filetage étant à droite, pour monter la machine, il faut : VISSER   ou    DEVISSER

[image: image2.jpg]Vis de réglage
Ecrou d'immobilisation

Socle de la machine

Sol en ciment




Pour débloquer ce mécanisme et permettre le réglage, il faut débloquer : ___________________

Pour effectuer le réglage, il faut agir sur : ____________________

Le filetage étant à droite, pour monter la machine, il faut : VISSER   ou    DEVISSER

[image: image3.jpg]immobilisation

Socle de la machine

Sol en ciment

Rondelle

Scellement




Pour débloquer ce mécanisme et permettre le réglage, il faut débloquer : ___________________

Pour effectuer le réglage, il faut agir sur : ____________________

Le filetage étant à droite, pour monter la machine, il faut : VISSER   ou    DEVISSER

Le procédé de calage qui ressemble le plus à notre tour est :  1,    2 ou  3    ?

Le niveau à bulle et la mise à niveau

· Choisir trois pieds les plus éloignés possibles les uns des autres. 

· Relevez les autres pieds ( si la machine risque d’être déséquilibrée par cette opération veiller à empêcher son basculement, par exemple en utilisant des cales ou en suspendant la machine)

· Effectuer le réglage comme indiqué ci après :

[image: image4.jpg]Ampoule o éther

Vitre graduge

Surface de référence

oz

o2

o2

La bulle se déplace vers le coté
qui est le ptus haut

i on a ce défaur, il faut
MONTER 12
DESCENDRE T2
NE PAS TOUCHER 1 2

Sion a ce défaut, il faut :
MONTER 1
DESCENDRE 1
NE PAS TOUCHER 1

Si on a ce défaut, il faur ;
MONTER 12
DESCENDRE 12
NE PAS TOUCHER 12

Sion a ce défaut, il faut :
MONTER 1
DESCENDRE 1
NE PAS TOUCHER 1

T oy a plus de défaut de nivellement
1 faue :

et effectuer un nouveau contrdle
wassurer que le nivellement est tor
correct.




RAPPEL

La machine à mettre de niveau doit donc reposer sur trois points          , ces trois points seront aussi éloignés que possible                les uns des autres

Si le socle comporte des points d’appuis supplémentaires, utiles pour éviter les flexions ou améliorer la stabilité : les soulever       pendant la mise de niveau puis, quand le réglage est correct, les amener au contact de leurs appuis              , sans forcer pour ne pas dérégler le nivellement.

Pour choisir les points de réglage, quand la machine en comporte plus de trois, tenir compte de la masse de la machine

· La verticale abaissée de son centre de gravité doit tomber dans le triangle formé par nos trois points de réglage

· Du coté où la machine est la plus lourde : conserver deux appuis et en garder seulement un du coté où elle est plus légère, lever les autres

Exemples :

[image: image5.jpg]Tour (vue de dessus) Fraiseuse (vue de dessus)

Appui s
Appuis soulevés
I — Table avancée an
gauche maximum et 3 gauche
| —

‘Appui soulevé
















Document : mise_a_niveau_machine.doc


































Page 4/4

