	DOCUMENT RESSOURCE
	LE PERCAGE
	DR n° 1/4

	Objectif : Effectuer un taraudage demandé sur une pièce donnée.

	1 La machine outil :

La perceuse est la machine qui a été conçue pour réaliser un perçage, mais le tour, ou encore la fraiseuse, peuvent réaliser cette opération d'usinage.

On peut classer les perceuses selon plusieurs types :

· les perceuses sensitives 

· les perceuses à colonne 

· les perceuses radiales 

· les machines portatives à air comprime ou électriques.

(perceuse sensitive)

[image: image1.jpg]n
2

Sodle ou table

+ Colonne
+ Moteur

Poulie étagée

 Carter

Courroie
Bati
Cabestan
Broche
Mandrin

+Blocage de la hauteur

Réglage de la hauteur




ATTENTION : L’ouverture d’un des carters empêche le fonctionnement du moteur électrique.

Sur ce dessin n’apparaît pas le carter de protection du mandrin.

2 Le foret

[image: image2.png]e E—— e ¢

A queue conique pour les diametres supérieurs a 13 mm

S b )@

A queue cylindrique pour les diametres inférieurs ou égaux a 13 mm








	DOCUMENT RESSOURCE
	LE PERCAGE
	DR n° 2/4

	[image: image3.jpg]aréte tranchante

> listel
goujure /"\/

L Dépouille du corps

faces en dépouille




Pour réaliser un perçage, deux mouvements relatifs sont nécessaires :

[image: image4.jpg]



Un mouvement de coupe (Mc) : Rotation du foret ou de la pièce (sur la perceuse, c'est le foret qui tourne).

Un mouvement d'avance (Mf) : Mouvement rectiligne et parallèle à l'axe de l'outil.

[image: image5.jpg]



1: Foret

2: Pièce

3: Étau

4:Cales si les mors de l’étau n’ont pas d’épaulement

4 Montage de l’outil :
[image: image6.jpg]



1- Contrôler le diamètre du foret. Pour un foret à queue cylindrique, on peut mesurer le diamètre de la queue du foret à condition que la surface ne soit pas abîmée.

2- Contrôler que le foret soit correctement affûté.

3- Monter le foret dans le porte-outil 

Si le foret est à queue cylindrique, le monter dans le mandrin. 

Si le foret est à queue conique : 

· nettoyer le cône

·  présenter le foret dans l'alésage

· le tourner à la main jusqu'à sentir que le tenon soit en face de son logement

· enfoncer le foret d'un coup sec ; il doit tenir.

[image: image7.png]Foret a queue
cylindrique conique







	DOCUMENT RESSOURCE
	LE PERCAGE
	DR n° 3/4

	5 Fréquence de rotation :

La fréquence de rotation du foret N tr / min (voir cours T1), dépend du diamètre de celui-ci et de la vitesse de coupe Vc (à choisir dans le tableau «  la vitesse de coupe à adopter » en fonction du matériau à percer).

Quelques vitesses de coupes utilisées en perçage, l’outil (le foret) étant en acier rapide.

MATERIAUX

VITESSE DE COUPE

Acier

Fonte

Laiton

Aluminium

20 m / min

18 m / min

40 m / min

100 m / min

Rappel : 


[image: image8.wmf]D

Vc

n

P

=

1000


avec :



Vc = Vitesse de coupe en m/mn



D = Diamètre du foret en mm



.n = Fréquence de rotation en tr/mn




[image: image9.wmf]P

 = 3.14

Pour choisir la meilleure fréquence de rotation, sans avoir à effectuer de calculs, on utilise un abaque comme celui présenté ci-dessous :

[image: image10.jpg]4 6 8 1012 14 16 18 20 Diamétre

2








	DOCUMENT RESSOURCE
	LE PERCAGE
	DR n° 4/4

	6 Procédure pour un perçage.

1 - Tracer et centrer l’axe du perçage.

2 - Contrôler le foret.

3 - Monter la pièce dans l’étau.

4 - Monter le foret dans le porte-outil.

5 - Contrôler la hauteur de la perceuse.

6 - Régler la fréquence de rotation de la broche.

7 - Régler la butée de profondeur si nécessaire

8 - Mettre la perceuse en fonctionnement.

9 - Aligner l'axe du foret avec l’axe de centrage.

10 - Percer en lubrifiant avec de l'huile soluble si la pièce est en acier.

Le foret ne doit pas fléchir.

11 - Réduire la vitesse d'avance quand le foret débouche.

12 - Remonter la broche, démonter la pièce et contrôler

13 - Ébavurer.

14 - Nettoyer et ranger le poste de travail.



Remarque :

Pour la réalisation d’un trou de diamètre supérieur à 10 mm,

- effectuer un avant trou dans la pièce qui :

a) diminuera les efforts de coupe

b) augmentera la capacité de centrage

- brider l’étau.


































_1030989707.unknown

_1030989871.unknown

