METROLOGIE


CONTROLE DES INCLINAISONS

1) Cotation des inclinaisons

1.1 ) la dimension de l’angle est encadrée

Symbole : 








Exemple fig 1

[image: image1.png]L]oaTa

£50




La surface réelle doit être comprise entre deux plans théoriques paralléles distants de 0,01 mm et inclinés de 45° par rapport au plan de référence A

1.2) L’angle est affecté d’une tolérance angulaire 

[image: image2.png]= So0 g
;% )1




2) Géométrie

Unités d’angle utilisée en fabrications mécaniques

Degré °, minute ‘, seconde ‘’

1° = 60 ‘





1’= 60 ‘’

· L’angle d’un dièdre est caractérisé par son angle plan, (c’est à dire l’angle de deux demi droites obtenues en coupant le dièdre par un plan perpendiculaire à l’arête)
· La mesure de l’angle doit s’effectuer dans ce plan
Exemple : (voir figure ci après)

Pour mesurer l’angle ( entre A et B il faut que :

· les deux surfaces soient planes,
· que l’appareil se situe dans un plan P perpendiculaire à l’arête xy du dièdre
[image: image3.png]Section dela piece
par le plan P’




[image: image4.png]w |
—— Al





3) Contrôle de l’angle de deux plans

3.1) par mesure au rapporteur

Il permet d’exprimer directement l’angle en degrés.

Selon la précision recherchée on utilise

· Un rapporteur simple (précision 1°)
· Un rapporteur à Vernier. (Précision 5’)
[image: image5.png]s

FIG 4a

FIG. 4b Cliché forges de Valcain




[image: image6.png]Principe du vernier au 1/12 de degré
e 5t

Un secteur angulaire de 23 est divisé en
doure partics égales sur e vernier

Une aviion = 2 155

Entre la graduation 2 du secteur gradué
et la premiére graduation du vernier il y a
un écart de

3 pssm s

soit 1712 de degré.

FIG 5

230

Secteur Eladué
eqr




La branche mobile du rapporteur permet de nombreuses combinaisons

[image: image7.png]Fers
72





3.2) par comparaison

A) Matériel utilisé (fig 7)

· Calibres, équerres fixes ou réglables et cônes standards pour les angles de 45°, 60°, 90°, 120°, 135°
· Cônes spéciaux ou calibres réalisés en tôle bleue d’épaisseur 2 à 3 mm pour les angles quelconques
[image: image8.png]Contrdle de tangle de dépouille dun outil

Contrdle de langle
FIG. 7 de pointe dun Foret




B) Contrôle des surfaces de liaisons fonctionnelles (glissières, coulisseau)

Emploi d’une surface complémentaire qui garantit la géométrie : portage et inclinaison. L’angle de l’étalon correspond à la valeur de l’angle encadrée du dessin de définition de produit ( fig 8)

[image: image9.png]Cliché Forges de Vulcain





Document : Cours métrologierapporteur d'angle.doc, mis à jour le 08/10/02 par JHF      Page 5/5

