	Activités d’atelier
	Tarauder à la main au pas métrique
	Document ressource



	1 – BUT :                  

Fileter un trou de perçage afin de pouvoir obtenir une liaison mécanique ( par vissage ) entre deux pièces.

	[image: image1.png]Taraud a goujures
hélicoidales a droite
pour trous borgnes



2 – LES OUTILS :    

Tourne à gauche : permet de maintenir le taraud.

[image: image2.png]Taraud a coupe « GUN »
pour trous débouchants



[image: image3.png]


[image: image4.png]Taraud a coupe « GUN »
pour trous débouchants




[image: image5.png]Taraud a goujures
hélicoidales a droite
pour trous borgnes




[image: image6.png]



Le jeu de tarauds en comprend généralement 3 : 

1-Ebaucheur, 2-intermédiaire, 3-finisseur (dans l’ordre, du moins au plus denté)

	Filetages Norme ISO

Filetage

Pas

Diamètre de perçage

Taraud

M3

0,5 mm

2,5 mm

3 x 50

M4

0,7 mm

3,3 mm

4 x 70

M5

0,8 mm

4,2 mm

5 x 80

M6

1 mm

5 mm

6 x 100

M7

1 mm

6 mm

7 x 100

M8

1,25 mm

6,75 mm

8 x 125

M10

1,50 mm

8,5 mm

10 x 150

M12

1,75 mm

10,25 mm

12 x 175

 3 – MODE OPERATOIRE EN MANUEL :    

1 – Percer au diamètre d’ébauche ( Ø perçage =  Ø filetage – le pas ) avec une perceuse à colonne.

2 – Ebavurer avec une fraise adaptée pour faciliter l’introduction du taraud

3 – Monter le premier taraud sur le tourne à gauche. (le moins fileté)

4 - Présenter le taraud monté sur le tourne à gauche 

      et contrôler la perpendicularité. 
[image: image7.png]


5 – Lubrifier légèrement.

6 – Faire tourner le tourne à gauche dans le sens des aiguilles d’une montre sur 3 à 4 tours environ.

7 – Contrôler la perpendicularité du taraud suivant 2 plans perpendiculaires à sa génératrice.

8 - Tourner en sens inverse sur 1/2 tour pour briser le copeau.

9 – Recommencer les 2 opérations précédentes jusqu’au bout du taraud.

10 - Retirer le taraud en dévissant puis monter le taraud suivant. 











Jeu de tarauds





Tourne à gauche











� EMBED Photoshop.Image.5 \s ���





Lors du taraudage, il est nécessaire de lubrifier le taraud. On utilisera donc une huile de coupe ( huile soluble ou huile au soufre ).





Prévoir donc :


Une burette d’huile


Un chiffon








� EMBED Photoshop.Image.5 \s ���











� EMBED Photoshop.Image.5 \s ���









[image: image8.png]3 Acrobat Reader - [F1_10.PDF] =181x]
) Ficher Edton Document Alfchage Fenglie 2 RE

N|esmOR T ier DOO S 8

= =y

5o ||| [ Garze | il [ Eowammm | B«
SAémaner || (1 & B DB G & B || Ca s coustaius. | )leser a1 main- i | B Adobe Photoshop . | [ Acrobat Reader . | M {8 2133




_1067087174.psd

_1067087175.psd

_1067087019.psd

