	BEP

MSMA
	TARAUDAGE MANUEL
	1/2

	1. FONCTION DES TROUS TARAUDES

[image: image4.png]



Porte-outil

Immobilisation 


Palier 





Assemblage démontable

Mors mobile

Déplacement 

2. CARACTERISTIQUES DE L'OUTIL


[image: image1.png]ton )
e d'entrag





Un jeu se compose de 3 tarauds.

D = diamètre nominal

Le pas de vis = distance entre deux sommets consécutifs

Le sens : à droite ou à gauche




	BEP

MSMA
	TARAUDAGE MANUEL
	2/2

	3. MODE D'ACTION


[image: image2.png]



1

Ebaucheur

6

Surface profilée

2

Demi-finisseur

7

Arête tranchante

3

Finisseur

8

Surface d’attaque

4

Collet

9

Peigne

5

Carré d’entraînement

10

Goujure

4. CONDITIONS A RESPECTER


[image: image3.png]



5. LUBRIFICATION

Acier doux : huile grasse ou minérale.

Acier dur : huile sulfurée et chlorée.

Aluminium et ses alliages : pétrole, huile sulfurée et chlorée.

Fonte et laiton : à sec.

6. CALCUL DU ( DE PERCAGE : d = D - p

( Nominal

Pas

( Perçage

( Nominal

Pas

( Perçage
( Nominal
Pas

( Perçage
M3

0.5

2.5

M10

1.5

8.5

M20

2.5

17.5

M4

0.7

3.5

M12

1.75

10.25

M22

2.5

19.5

M5

0.8

4.2

M14

2

12

M24

3

21

M6

1

5

M16

2

14

M27

3

24

M8

1.25

6.75

M18

2.5

15.5

M30

3.5

26.5

























Calculer le ( de perçage (d = D – p)


Exécuter un chanfrein (D+1/2 du pas)


Coaxialité de l’axe du filet et de l’axe du trou


Obtenir un état de surface correct


Contrôler





� EMBED MSPhotoEd.3  ���





permet la pose d’une vis, d’un goujon pour :





Immobilisation d’organe (porte-outil)


Assemblage de pièces (montage-démontage)


Déplacement d’éléments (mors mobile d’étau)








Permet par enlèvement de métal, de tailler un filet de forme et de dimension déterminées, à l’intérieur d’un trou de diamètre bien déterminé








_1044825022.bin

_1044825448.bin

_1044824441.bin

_1044824193.bin

