	DOCUMENT RESSOURCE
	VITESSE DE COUPE
	DR n° 1/3

	Objectif : Trouver les vitesses de coupe sur une M.O.

	1 Etude de la coupe.

Pour réaliser un copeau, il faut que l’outil et la pièce soient animés de 3 mouvements, en principe perpendiculaires entre eux.

Mouvement de coupe 

( ( ( ( (
Mc

Mouvement d’avance

( ( ( ( (
Mf

Mouvement de pénétration

( ( ( ( (
Ma

Le mouvement de coupe, c’est la vitesse à laquelle est détaché le copeau.

2 Recherche de la vitesse de coupe.

2.1 Vitesse linéaire : mouvement rectiligne uniforme.

Temps du parcours t : 2 heures

A

Espace parcouru e : 140 Km

B

Vitesse horaire :

( ( ( ( (
V = e/t = 140 /2

( ( ( ( (
70 Km/h




	DOCUMENT RESSOURCE
	VITESSE DE COUPE
	DR n° 2/3

	2.2 Vitesse linéaire : mouvement circulaire uniforme

Rappel calcul de la longueur de la circonférence

L = 2R x π = π x D

Vitesse linéaire :

( ( ( ( (
V = e/t = πDN/1
( ( ( ( (
π x D x N
La vitesse linéaire, c’est l’espace parcouru dans un temps donné par un point.

De la pièce

De l’outil




	DOCUMENT RESSOURCE
	VITESSE DE COUPE
	DR n° 3/3

	3) Etude des abréviations pour le calcul de la vitesse de coupe.

Abréviations

Unités

Vc

( ( ( (
En mécanique la vitesse de coupe est exprimée en mètres par minute.

( ( ( (
m/min

D

( ( ( (
Diamètre de la pièce ou de l’outil 

( ( ( (
mm

N

( ( ( (
Nombre de tours par minute effectués par l’outil ou la pièce.

( ( ( (
tr/min

4) Calcul de la vitesse  : 

Vc = πDN
5) Calcul de N en fonction de V : 

N = Vc / (πD)
Remarque : 

- Vc est exprimée en m/min

- D est exprimé en mm

Pour obtenir une formule homogène il faut que les unités de mesure soient identiques, il faut donc convertir la Vc en mm/m.

Pour transformer des mètres en millimètres il faut multiplier par 1000.

Donc :  

N = (1000Vc) / (πD)



Ma





Mc





Mc





Mc





Ma


































































































Longueur e de la ficelle déroulée πDN tours du cylindre.





Temps du parcours t : 1 minute


























Ma








