	BEP MSMA
	S
	USINAGE

	Nom : _______________
	1 / 2
	LA VITESSE DE COUPE



	[image: image2.png]C 35 E (acier) 20 m/min
Fonte 18 m/min
Laiton 40 m/min
Aluminium 100 m/min





Réglage de la fréquence de rotation :
a°) Formule :
( N : fréquence de rotation ( tr/min)

( Vc : vitesse de coupe (m/min)

( D : diamètre de l’outil (mm)

b°) Tableau de vitesse de coupe en fonction de la matière : 














Pour choisir la meilleure fréquence de rotation, sans avoir à effectuer de calculs, on utilise un abaque comme celui présenté ci-dessous (cette abaque est différente de nos perceuses, mais le principe est identique)

[image: image1.png]Vitesse 0
de
coupe ’€
40
35
P ®
R 30 i g
C >
A 2
35 .
15
150
10 00

2 4 6 8 1012 14 16 18 20 Diamétre




Comment utiliser l'abaque ?

Choisir la ligne de la vitesse de coupe. 

Choisir la colonne du diamètre du foret.

Si l'intersection se trouve entre deux lignes obliques, choisir celle qui indique la plus petite fréquence de rotation.

Si la machine ne permet pas cette vitesse, choisir la plus approchante.
Exemple : un foret de 10 mm de diamètre perçant de l'acier (20 m/min) devra tourner à 630 tours/min.

























































		1000 x Vc


  N  =  


		     Π x D





MATIERE





V (m / min)











































































































Matière plastique dure





Matière plastique tendre





Aluminium 





Cuivre 





Bronze ( cuivre + étain) 





Laiton  ( cuivre + zinc) 





Acier courant : E24





Acier de construction : XC40





15 - 30





15 - 20





60 - 150





40 - 70





25 - 60





20 - 100





25 - 35





20














1

