[image: image5.wmf]  févr.03  PS S43 Choix dune forme de maintenance  S4 Méthodes de maintenance 

[image: image1.wmf]
S4 Méthodes de maintenance 
2I.
S43 choix d'une forme de maintenance

A.
différentes formes de maintenance
2
1.
Schéma directeur
2
2.
Maintenance préventive:
3
3.
Maintenance corrective
3
B.
opérations de maintenance
4
1.
Opérations préventives
4
2.
Opérations curatives
6
3.
Les niveaux de maintenance
8


I.
S43 choix d'une forme de maintenance

A.
différentes formes de maintenance

1.
Schéma directeur


[image: image2.wmf]effectué suivant un échéancier

(planning)

ex.: vidanges planifiées d'une voiture

Elle est subie par l'ensemble du personnel

C'est le type de maintenance toujours 

effectué dans l'entreprise.

Le temps consacré à cette maintenance 

affecte directement la production.

Réparations

maintenance préventive

Maintenance

maintenance corrective

conditionnelle

Effectuée selon des critères prédéterminés, dans l'intention

de réduire la probabilté de défaillance d'un bien ou d'un service rendu.

En fonction d'un évènement prédéterminé

révélateur de l'état de dégradation du bien.

ex. L'analyse de la teneur en métaux d'une huile  

de graissage d'un moteur thermique, permet

la suveillance d'une usure.

Effectuée aprés défaillance ou panne

C'est la maintenance vers laquelle

on doit tendre

Elle demande de la rigueur

 car elle doit être planifiée

systématique

prévisionnelle

évolution des paramètres

 palliative

dépannage

 curative

inspection

contrôle

surveillance

visites

Concepts de maintenance

évènements

opérations de maintenance



2.
Maintenance préventive:

Elle a pour objet de réduire la probabilité de défaillance ou de dégradation d'un bien ou d'un service.

elle peut être:

a)
systématique

La maintenance préventive systématique s'effectue suivant un échéancier établi selon le temps ou le 
nombre d'unité d'usage du bien
CARSPECIAUX 240 \f "Wingdings" \s 12 \h
L'unité d'usage caractérise l'exploitation du bien
Le km parcouru par une locomotive; le nombre d'heure de fonctionnement d'une machine; etc.
Cette méthode de maintenance s'applique à des équipements:

CARSPECIAUX 240 \f "Wingdings" \s 12 \h
Soumis à une réglementation sécuritaire
-pont roulant, matériels incendie....

CARSPECIAUX 240 \f "Wingdings" \s 12 \h
Qui présentent des coûts de défaillance très élevée.

-Procédure de production en continu, fabrications automatisées....

CARSPECIAUX 240 \f "Wingdings" \s 12 \h
pour lesquels, une défaillance peut entraîner des accidents graves.
-matériels de transports de personnes, appareils soumis à la réglementation nucléaire....

b)
conditionnelle

Elle est subordonnée au franchissement d'un seuil prédéterminé significatif de l'état de dégradation, 
du bien; franchissement mis en évidence par exemple, par un capteur.

signal de colmatage d'un filtre à huile, à air, .........

c)
prévisionnelle 

Elle est subordonnée à l'analyse de l'évolution surveillée de paramètres significatifs de dégradation 
du bien, permettant de retarder et de planifier les interventions.
Appelé aussi maintenance prédictive
Mesure d'un niveau vibratoire,

Contrôle de la pollution en métaux d'une huile d'un mécanisme.

L'intensité à vide d'un transformateur traduisant l'état de l'isolement diélectrique de enroulements....

3.
Maintenance corrective

Elle regroupe l'ensemble des activités réalisées après la défaillance ou la dégradation de sa fonction,

 pour lui permettre au moins provisoirement d'accomplir une fonction requise.
a)
palliative

Elle regroupe les activités de la maintenance corrective destinées à permettre à un bien d'accomplir 
provisoirement tout ou partie d'une fonction requise
Ce sont les activités de dépannage qui présentent un caractère toujours provisoire et sont suivies 

d'une intervention curative

b)
curative

Elle regroupe les activités de la maintenance corrective destinées à rétablir à un bien dans un état 

spécifié ou de lui permettre d'accomplir une fonction requise (de façon définitive)
CARSPECIAUX 240 \f "Wingdings" \s 12 \h
REPARATION.

CARSPECIAUX 240 \F "WINGDINGS" \S 12 \H
MODIFICATION.

CARSPECIAUX 240 \F "WINGDINGS" \S 12 \H
AMELIORATION.
Il y a toujours un caractère permanent à ces actions
B.
opérations de maintenance

Les opérations de maintenance sont regroupées suivant le schéma directeur de la page 2

On retrouve donc:

1.
Opérations préventives

Trois grandes familles d'opérations de maintenance préventives (V.I.C)

CARSPECIAUX 216 \f "Wingdings" \s 12 \h
Schéma directeur


[image: image3.wmf]Visite

Démontage partiel

Inspection

 visuel et tactile

RAS

oui

non

compte rendu

intervention curative

Ronde périodique

Sans outillage spécifique

arrêt de production

Contrôle

conformité

possible

oui

Mesures de conformité

Décision

Arrêt de production

Démontage partiel

possible

Peut être centralisé

soit

soit

OPERATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVES

de façon systématique ou conditionnelle

informatisé

sur des centrales d'acquisitions


a)
(V)isite:

C'est une opération de maintenance préventive qui se traduit par un examen détaillé et prédéterminé 
de tout ou partie du bien.

ex.:Visite périodique des organes moteurs d'un véhicule de transport.

De par leur caractère détaillé, une visite peut entraîner le démontage partiel des organes d'un bien.

ex: Visite d'une chambre des combustion d'un système de chauffage à fuel domestique.

démontage du brûleur, ouverture de la trappe de visite, 

Elle peut déboucher sur une (ou des) opération de maintenance corrective.

b)
(I)nspection

Il s'agir d'une 

surveillance 
qui s'exerce dans le cadre d'

une mission définie.
Dans tout les cas il n'y a pas démontage d'organes fonctionnels d'un bien. 

Il peut y avoir ouverture d'organes fonctionnels mais sans outillage spécifique.

Elle se limite le plus souvent à comparer 

des données préétablies.
mais aussi regarder toucher voir, vérifier 

tactilement et visuellement.

Elle prend l'aspect de rondes périodiques ou non. 

et il n'y a pas d'arrêt de production.

Ex.:

CARSPECIAUX 216 \f "Wingdings" \s 12 \h
inspection des élingues d'une grue de chantier.

CARSPECIAUX 216 \f "Wingdings" \s 12 \h
inspection des matériels de lutte contre l'incendie

CARSPECIAUX 216 \f "Wingdings" \s 12 \h
inspection des moyens de protection.

CARSPECIAUX 216 \f "Wingdings" \s 12 \h
ouvrir les armoires de contrôle, et vérifier la présence des voyants.... 

CARSPECIAUX 216 \f "Wingdings" \s 12 \h
lire les indicateurs, noter les niveaux, les cadrans totalisateurs....

c)
(C)ontrole

Il correspond à des vérifications de conformité par rapport à des données préétablies.

Un jugement est donné à l'issue du contrôle.
Il peut:

Comporter une activité informative

Inclure une décision: acceptation, rejet, ajournement.

Déboucher .sur une action corrective

2.
Opérations curatives


[image: image4.wmf]Maintenance corrective

apparition de la défaillance

aprés une inspection,

détection

localisation

panne

une visite, un contrôle

diagnostic

recherches

OPERATIONS

dépannage

réparation

Action

Compte rendu

maintenance préventive


a)
Panne

Etat d'un bien inapte à accomplir une fonction requise, dans des conditions données 
d'utilisation
b)
Dépannage

 Action sur un bien en panne ou défaillant en vue de le remettre en état de fonctionnement,
 au moins provisoirement.
c)
Réparation

Intervention  définitive et limitée 
de maintenance corrective après défaillance ou panne.
pour remettre en état une bien ou une fonction requise de façon définitive.
d)
Détection

Rechercher au moyen d'une surveillance accrue, continue ou non, l'apparition d'une défaillance ou 
l'existence d'un élément défaillant.

e)
localisation

Opération de recherche qui consiste à repérer précisément le ou les éléments par lesquels la 
défaillance se manifeste.
f)
diagnostic

C'est l'identification de 

le cause probable de la (ou les) défaillance(s) 
à l'aide d'un raisonnement logique fondé sur un ensemble  d'informations provenant d'une inspection 
d'un contrôle d'un test d'une visite.
Il permet de compléter, confirmer ou de modifier les 

hypothèses faites sur l'origine et la cause des 
défaillances et de préciser les opérations (d'action) de maintenance correctives nécessaires.

3.
Les niveaux de maintenance

Il existe  CINQ NIVEAUX de maintenance:
a)
niveau 1

CARSPECIAUX 240 \f "Wingdings" \s 12 \hPremier niveau: Appelé aussi auto maintenance, 

Il s'agit de réglages simples 
prévus par le constructeur ou le service de maintenance,

 au moyen d'éléments accessibles sans aucun démontage ou ouverture de l'équipement.
 Elle sont réalisées par l'exploitant du bien (l'opérateur)sans outillages particuliers, 

à partir des instructions d'utilisation.

exemples: Entretiens périodiques ( en toute sécurité),

vérifications, inspections telles que relevés,  d'indicateurs: pressions températures, état de lubrifiants Nettoyage du poste de travail d'après une procédure établie, etc.

b)
niveau 2

Il s'agit de dépannage par échange standard.

Ces interventions,  peuvent être réalisées par un technicien (vous) ou l'exploitant du bien (l'opérateur) 
et à condition qu'ils aient reçus une formation adaptée.

Certains organes peuvent être démontés suivant un processus établi.

Ex.:

Remplacement d'une cartouche de filtre à air,

Graissage d'une machine,

vidange d'un carte d'huile

c)
niveau 3

Il s'agit d'identification et de diagnostic de pannes (défaillances) 
suivis éventuellement .

CARSPECIAUX 240 \f "Wingdings" \s 12 \h
d'échange de constituants
CARSPECIAUX 240 \f "Wingdings" \s 12 \h
de réparation mécaniques mineures,

CARSPECIAUX 240 \f "Wingdings" \s 12 \h
de réglages et réétalonnage d'appareils de mesures simples,

ex:

Remplacement d'une bobine d'un contacteur,

Remplacement d'une goupille de sécurité sur une arbre de transmission,

Réétalonnage d'un pH-mètre sur un système de contrôle de l'acidité d'une cuve de traitement chimique.

etc.

Ces travaux font appel à des techniciens spécialisés 
directement sur site ou dans l'atelier de maintenance.

d)
niveau 4

Il s'agit de travaux importants de maintenance corrective ou préventive.

à l'exception de la rénovation et de la reconstruction.

Elles sont réalisées par une équipe de maintenance comportant un encadrement technique spécialisé et 

des moyens importants adaptés à la nature des interventions.

ex.:

Révision générale d'un compresseur, d'une machine de production de chaleur,

Démontage, réparation, remontage, réglage d'un treuil de levage,

Remplacement d'un coffret électrique usagé d'une machine outil.

e)
niveau 5

Il s'agit de tous les travaux de rénovation de reconstruction ou de réparation.
ex.

Rénovation d'un tour à commande numérique, changement du directeur de commande numérique.
Remise en conformité électrique des machines outils d'un lycée.
Révision générale d'une locomotive,
Remise en état et modernisation d'une ligne de production galvanoplastique, (circuits imprimés)

Les moyens et les méthodes mis en oeuvre pour ce genre de travaux et comparable à ceux utilisés pour 
la fabrication des ces matériels.

C'est souvent le constructeur des machines considérées qui est chargé de ces travaux 

ou bien d'entreprises extérieures prestataires de services 
ou bien d'atelier centraux de maintenance.
ex: dépôt SNCF, chantier naval, entreprise de rénovation de machines outils, etc.

S43MAIN.DOC    02/02/03  1/9

[image: image5.wmf][image: image6.wmf][image: image7.wmf]_1105733305

_1105733308

_1105733168

