
[image: image1.wmf]   LYCEE PROFESSIONNEL

        JOLIOT CURIE

   LYCEE PROFESSIONNEL

        JOLIOT CURIE

 

 

S44 méthode de maintenance

Comportement du matériel


3A.
notions fondamentales

1.
Maintenabilité
3
2.
Disponibilité
3
3.
Défaillance
3
B.
étude des défaillances
3
1.
1.identification d'une défaillance
3
2.
2.mode de défaillances
4
3.
3.Causes des défaillances
5
4.
4.conséquences des défaillances
6
5.
analyse des modes de défaillances
6
6.
6.causes des défaillances et maintenance associée
6
C.
la dégradation
8
1.
L'usure
8
2.
la corrosion
9
D.
le suivi des matériels
10
1.
dossier technique
10
2.
. dossier historique
11
3.
composition du dossier historique
Erreur ! Signet non défini.
4.
gestion informatique
13



I.
comportement du matériel


Nous parlerons maintenant de système et non plus de bien.

A.
notions fondamentales

1.
Maintenabilité

Dans des conditions données d'utilisation pour lesquelles il a été conçu,  

 c'est l'aptitude d'un système à être maintenu ou rétabli dans un état pour lequel il peut accomplir
 une fonction  requise, 

lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions données, avec

 des procédures et des moyens prescrits 

 Les moyens prescrits englobent des notions très diverses telles que les moyens en personnel, en matériels, etc.


voir le fascicule NF X 60-300 donnant une liste indicative des critères de Maintenabilité.

2.
Disponibilité

suivant NF X60-500

Aptitude d'un système, à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions de 
temps déterminées, 
en fonction de sa Fiabilité, de sa Maintenabilité et des moyens de maintenance mise en place.

3.
Défaillance

Altération ou cessation de l'aptitude d'un système à remplir une fonction requise.

B.
étude des défaillances

Une défaillance est la cessation de l'aptitude d' une entité, à accomplir une fonction requise.
Un entité est défini comme étant tout élément, composant, sous-système, d'un système matériel ou processus que l'on peut considérer individuellement.(suivant NFX 60-500)

Après défaillance, le système est en état de panne.
Une défaillance est donc un passage d'un état à un autre, par opposition à une panne qui est un état.

ex: La courroie du ventilateur cède, entraînant l'arrêt du ventilateur: le ventilateur est en panne parce qu'il y eu défaillance de la courroie


[image: image2.wmf]défaillance de la courroie

le ventilateur cesse de souffler

le ventilateur est en panne


exemples de défaillances dans notre atelier:

Défaillance du (sous) système de graissage de la commande numérique EROTURN.

Défaillance du (sous) système de protection du moteur de broche de la fraiseuse ALCERA.

1.
1.identification d'une défaillance

L'identification d'une défaillance est primordiale pour organiser efficacement une intervention.

Une défaillance se caractérise par le moment où elle se manifeste par rapport au cycle de 
vie du système.
le cycle de vie est la durée du système à partir du moment ou il est mis à disposition de la production jusqu'au moment ou il en est retiré. 


[image: image3.wmf]déverminage

utilisation à plein rendement

 dégradation des performances

fin de vie

le système est retiré de la producrtion

défaillances d'usure

Défaillances aléatoires

Défaillances précoces

disponibilité

durée

Moyenne des défaillances(pannes)

écart 

Cycle de vie d'un système

P

A

U


Elle est soit:

précoce en se manifestant au début du cycle de vie.:(pendant la période déverminage)

aléatoire, durant le cycle d'utilisation a plein rendement du système(pannes)
d'usure.: mesuré par un accroissement sensible du taux de panne en fonction des usures 

des éléments du système, de sa corrosion, de son échauffement....

Dans notre exemple de l'euroturn;

Nous sommes dans sa période déverminage après une modification du sous système de commande numérique.:

Il s'agit d'une défaillance qui se manifeste au début de sa remise en route.

2.
2.mode de défaillances

C'est l'effet par lequel une défaillance est observée.

(suivant NF X 60-010)

On substitue aux modes de défaillances généraux comme


fonctionnement prématuré


Ne fonctionne pas au moment prévu


Ne s'arrête pas au moment prévu

des modes de défaillances tel que:(document ressource voir tableau ci-joint)




1


Défaillance structurelle( rupture)





2


Blocage physique ou coincement





3


Vibrations





4


Ne reste pas en position





5


Ne s'ouvre pas





6


Ne se ferme pas





7


Défaillance en position ouverte





8


Défaillance en position fermée





9


Fuite interne


(d'un fluide)




10


Fuite externe


(d'un fluide)




11


Dépasse la limite supérieure tolérée





12


Est en dessous de la limite inférieure





13


Fonctionnement intempestif





14




15


fonctionnement irrégulier





16


indication erronée





17


Ecoulement réduit





18


Mise en marche erronée





19


Ne s'arrête pas





20


Ne démarre pas





21


Ne commute pas





22


Fonctionnement prématuré





23




24


Entrée erronée 


(augmentation)



25


Entrée erronée 


(diminution)



26


Sortie erronée 


(augmentation)



27


Sortie erronée 


(diminution)



28


Perte de l'entrée 


(de l'information d'entrée)




29


Perte de la sortie


(de l'information de sortie)




30


Court-circuit 


(électrique)



31


Circuit ouvert


(électrique)



32


Fuite


(électrique)



33




3.
3.Causes des défaillances


Un service de maintenance doit, à partir du mode de défaillance, (effet observable), poursuivre ses recherches pour définir les causes possibles de cette défaillance.

dans notre exemple sur le tour euroturn:

rappel:


le défaut 10: manque pression graissage apparaît au bout 1mn de fonctionnement de la machine (après avoir enclenché la puissance)




21




31





autre exemple:



la pompe d’arrosage du tour ne fonctionne pas: pas de rotation constatée du rotor




20


le moteur ne démarre pas


le rotor ne tourne pas


absence de tension;



4.
4.conséquences des défaillances



pour l’utilisateur:


Insécurité, pollution, perte de crédit auprès de ces clients, 


augmentation des coûts de production et de  maintenance.


Pour l’entité (le système)


baisse du rendement, détérioration partielle ou complète,.....

L’amélioration de la fiabilité d’un bien, d’un système, passe obligatoirement par une analyse de ses défaillances avec, l’étude détaillée de leurs causes, de leur modes, de leurs conséquences.

5.
analyse des modes de défaillances

(amdec: analyse des modes de défaillance et étude de leur criticité)

Organiser , c'est aussi prévoir. 

C'est pourquoi, il existe une méthode; AMDEC, qui permet d'analyser la fiabilité des systèmes, afin de déterminer leurs défaillances possibles .

Cette méthode s'applique au niveau:

d'un produit;

d'un processus;

d'un procédé.

6.
6.causes des défaillances et maintenance associée

L’action de maintenance est jugée optimale si les causes de la défaillance
 sont parfaitement définies.

L’ action de maintenance doit être à la fois;

efficace par sa rapidité d’intervention, fiable dans le temps.
le tableau ci dessous présente une liste non exhaustive de quelques causes de défaillances avec les actions de maintenance qui peuvent y être associées.

C.
la dégradation

1.
L'usure


[image: image4.wmf]par ex.:usure du roulement, 30 coté accouplement

usure de la clavette 21 et du bout d'arbre du rotor 3


L'usure est le résultat du frottement de deux pièces en mouvement.
Le jeu fonctionnel est devenu anormal.

[image: image5.wmf]limite admise(révisable)

rodage

usure normale (acceptée)

veillissement rapide

temps

critère d'usure(ex: jeu fonctionnel)

limite acceptée

de fonctionnement.


Ce frottement provoque un échauffement qui se traduit par un arrachement de particules  sur les deux surfaces en contact

ex: palier usé par manque de lubrification et ou sujet à un environnement poussiéreux

cage de roulement usée.

montrer un exemple de roulement grippé

trois phases sont observées

phase 1:

Période de rodage qui se traduit par l'arasage des aspérités résultant des opération d'usinage par enlèvement de matière de finition.

phase 2

L'usure s'est stabilisée. Le jeu fonctionnel est normal ou acceptable. Il reste constant .

La durée dépend de la nature des matériaux, des conditions d'utilisation, du niveau qualitatif de la maintenance.

phase 3

c'est la période de vieillissement rapide avec une augmentation du jeu fonctionnel.
Il y échauffement et ou grippage éventuel.
les coûts de maintenance grimpent alors.


les moyens à mettre en oeuvre peuvent être:

Surveillance des particules en suspension dans les huiles de graissage.

Contrôle de la température de l' huile des organes en mouvement
Mesure des vibrations.
Nous sommes en présence d'une maintenance  préventive conditionnelle.


 Actions de maintenance associée
Voir dans le tableau des "causes de défaillances ";dans la catégorie "inhérente au fonctionnements".

2.
la corrosion

C'est un mode de dégradation subi par un matériau, qui se traduit par une détérioration de sa 
structure interne ou une altération de sa surface.

Pour des matériaux métalliques elle est souvent d'origine chimique, électrochimique, physique.
exemples.


Corrosion des métaux ferreux: altération de la surface par la formation d'une couche de rouille.

Il y a oxydation de la surface au contact des agents chimique comme l'eau, l'air.


[image: image6.wmf]pièce

pièce

ambiance corrosive

couche de rouille

couche d'oxyde protectrice

fer fonte acier

autre métaux



Corrosion microbienne des eaux stagnantes:

[image: image7.wmf]point de contact

lieu de l'oxydation

passage du courant 

contacteur

barette de connexion


Il y a formation d'algues dans un bac de refroidissement de groupes de froid par la présence d'une faune microbienne favorisée par la température de l'eau et la présence de lumière.


Corrosion au contact électrique entre deux pièces métalliques de nature différente;

cuivre et aluminium par exemple, par oxydation électrochimique.


Arrachement de particules métalliques d'un vérin, par un phénomène de cavitation, implosion des bulles d'air et de vapeur d'huile contenues dans un fluide hydraulique.


 Actions de maintenance associée
Voir dans le tableau des "causes de défaillances ";dans la catégorie "inhérente à l'environnement".

Mais aussi;

Proposer des choix de matériaux adaptés à l'environnement corrosif.

ex: acier inoxydables, matières plastiques...

Utiliser des nouveaux revêtements. de surface:(ou traitements de surface)

ex.: peinture époxy, anodisation des alliages d'aluminium...

Soustraire le système de l'environnement corrosif.

ex.: installer une protection aux intempéries....

Eliminer un des facteurs physico chimique:

ex.: humidité;  lumière, faune microbienne etc.

	
	LA MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION


	

	
	COMPORTEMENT  DU  MATERIEL
	


4- le suivi des matériels :
le suivi du matériel se base sur une documentation technique constitué par un dossier technique et un dossier historique  L'utilisation de l'outil informatique facilite la gestion au quotidien de ses dossiers par l'utilisation 

d'un Système de Gestion de Base de Données Techniques (SGBDT), 


[image: image8.wmf]dossier technique

dossier historique

GMAO

documentation technique


4.1 dossier technique

(suivant norme NF X60-200)

trois dossiers principaux.


[image: image9.wmf]dossier concepteur

dossier utilisateur

dossier maintenance

bureau d'étude

production

maintenance

dossier technique


	
	LA MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION


	

	
	COMPORTEMENT  DU  MATERIEL
	


 dossier concepteur  

[image: image10.wmf]plans d'ensemble et de définition

schémas fonctionnels: 

électriques, pneumatiques, hydrauliques...

plan de montage et d'installation

encombrements, poids, notice d'installation


Il est établi par le constructeur du système
lors de l'étude et de la réalisation du système

[image: image11.wmf]Synoptique des modes de marche

documents d'utilisation

mise en service, utilisation en production noramle...

éléments de réglage:

des éléments simples de service

maintenance premier niveau:

vidsites périodiques, grassages, vidanges...


 dossier utilisateur

Ces documents sont établis originellement par le constructeur puis complétés éventuellement par le service maintenance, à partir du dossier historique.

Il comporte notamment:

La mise en service, les réglages, la maintenance de premier niveau.


[image: image12.wmf]documents de maintenance

catalogue des pièces détachées

documents des modifications

procédures spécifiques


 dossier maintenance.
Ce sont les documents qui permettent de ;


démonter, remonter;


réparer;


maintenir,

tout ou partie du système.

4.2 dossier historique

Le dossier historique permet de renseigner le service de maintenance sur au moins;


les défaillances du système et leurs origines 


le choix des indicateurs de maintenance préventive.


le coûts des interventions préventives 


les données nécessaires pour la définition de la politique de maintenance 


les opérations et le planning des interventions de maintenance préventive 

	
	LA MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION


	

	
	COMPORTEMENT  DU  MATERIEL
	


4.3 composition du dossier historique

Il est le choix de la politique de maintenance de l'entreprise.

Il peut donc varier sur son contenu. Le volume du dossier historique peut être plus ou moins important.

Globalement, il est fonction de l'importance des systèmes à entretenir. 

et du niveau d'organisation du service de maintenance.

Son traitement est grandement facilité par l'utilisation de l'outil informatique 

( gestion de bases de données au moins)

exemples de son contenu (liste non exhaustive)




compte rendu des visites préventives






fiche de sortie des pièces de rechange

bon de sortie des stocks




fiche de modification des matériels





rapports officiels des visites légales

certificats de conformité










Rapports des visites légales

les visites légales sont organisées autour des systèmes tels que:




appareils de levage

chariots élévateurs




appareils de transports.


ensembles routiers







planning des interventions préventives


Il est  établi par la fonction d'ordonnancement.


Les taches sont réparties en tenant compte de leur périodicité 

La périodicité dépend de l'unité choisie pour le bien.( nombre d'heures, durée d'utilisation ...)
exemple de planification: sur une presse à injecter.


	


date de début:




type de maintenance (voir fiche gamme type)




date d'intervention


prévision


réalisation


1


2


3




05/06/96


500


470







28/07/96


970


1085







05/08/96


1500


1520






30/09/96


2020








.....









.....











fiche de maintenance(gamme type)


Elle accompagne le planning de maintenance. Elle est appelée aussi procédure de maintenance.


Elle est toujours fournie dans le dossier technique.




paramètre: heure


fonctionnement


50000h/an





N°


travaux de maintenance


périodicité




1




2


Nettoyage de l'armoire électrique; Resserrer les connexions sur les borniers; Etalonnage des pression, débit, des valves hydrauliques; Nettoyage de la colonne de guidage...


1500




3









Chaque gamme type est fonction du système étudié.



fiche des pièces détachées;


Elle récapitule les éléments, les consommables( huiles, cartouches, filtres...)
 utilisés lors de chaque intervention.

Cette fiche est préparée avant l'exécution du travail.
Un bon de sortie matière peut suffire. 


fiche d'inspection du matériel

Elle regroupe les interventions de maintenance de premier niveau .


rapport d'intervention

Il peut regrouper des interventions préventives mais est souvent un compte rendu d'intervention 

corrective

exemple.:voir notre fiche de travail
Ce rapport, doit contribuer à la définition de la politique de maintenance, à la mise au point des aides au dépannage, à l'évaluation des critères de fiabilité


historique

Ce document est document de synthèse qui regroupe toutes les étapes de la vie du système;

Les travaux de maintenance; les modifications, les travaux neufs, les incidents...

Sa tenu à jour et sa compilation est grandement facilité par l'outil informatique.

gestion informatique

L'informatique, on le comprend aisément , permet à travers une base de donnée adaptée à la maintenance, de suivre le matériel( les systèmes ) pratiquement en temps réel.

Les logiciels dévolus à la maintenance sont appelés: systèmes de  gestion de la maintenance assistée 

GMAO. Ce mode suivi permet de traiter un très grand nombre d'informations .

Il regroupe non seulement le suivi des matériels, mais aussi les fichiers fournisseurs, les pièces détachées, .

Il permet une analyse fine des défaillances, des coûts, de gérer la planification 

en temps réel,....

_1033144635

_1033144645

_1033144649

_1033144652

_1033144654

_1033144647

_1033144640

_1033144643

_1033144638

_1033144631

_1033144633

_1033144627.bin

