
EXERCICE :   Fiabilité / Taux de défaillance


Dans une entreprise les tests de fin de fabrication et les retours clients ont permis de constituer un historique concernant le nombre des matériels en panne par intervalle de temps de fonctionnement.


Cet intervalle de temps de fonctionnement est égal à un mois et l'étude porte sur sept mois pendant lesquels 72 matériels ont été constatés en panne.


Le tableau ci-dessous récapitule les éléments de cet historique.

	Intervalle
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Intervalle de temps de fonctionnement avant une défaillance (en mois).
	0 à 1
	1 à 2
	2 à 3
	3 à 4
	4 à 5
	5 à 6
	6 à 7

	Nombre de matériels défaillants dans l'intervalle.
	25
	10
	7
	6
	5
	9
	10



1/ Calcul de Fiabilité R (t).



1.1/ Calculer la fiabilité sur les 3 premiers mois en %, c'est à dire la probabilité de non-défaillance sur les 3 premiers mois.

R (3 mois) = (72 – 42 ) / 72 = 0,42                      R = 42%

Nb défaillant = 25 + 10 + 7 = 42


Conclusion

Il y a 42 chances sur 100 pour q’un matériel fonctionne sans défaillance durant les trois premiers mois de son utilisation.



1.2/ Compléter le tableau suivant.

	Intervalle
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Nombre de matériels sans défaillance à la fin de l'intervalle
	47
	37
	30
	24
	19
	10
	0

	FIABILITE R (t)
	0,65
	0,51
	0,42
	0,33
	0,26
	0,14
	0


Arrondir les résultats des calculs au 1/100 le plus proche.



2/ Calcul du Taux de défaillance ( (t).



2.1/ Compléter le tableau ci-dessous.

Rappel:
( (t) = A / B



A: Nombre de matériels défaillants pendant un intervalle de temps (t.



B: Nombre de matériels en service au début de (t.

	Intervalle
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A


	25
	10
	7
	6
	5
	9
	10

	B


	72
	47
	37
	30
	24
	19
	10

	( (t)

	0,34
	0,21
	0,19
	0,2
	0,21
	0,47
	1


Arrondir les résultats des calculs au 1/100 le plus proche.



2.2/ Représenter graphiquement la courbe de variation du taux de défaillance en fonction du temps.




2.3/
Faire apparaître sur la courbe les périodes caractéristiques.




Donner leur nom.

Période 1 :
Période de défaillance précoce (ou période de jeunesse) est la période initiale possible dans la vie d’une entité, commençant à un instant donné et pendant la quelle le taux de défaillance décroît rapidement jusqu’à un minimum ou un palier.

Période 2 :
Période de défaillance à taux constant (ou période de taux constant de défaillance) est la période possible dans la vie d’une entité pendant laquelle le taux instantané de défaillance est pratiquement constant.

Période 3 :
Période de défaillance par vieillissement (ou période de fin de vie) est la période finale possible dans la vie d’une entité pendant laquelle le taux instantané de défaillance croît rapidement à partir d’un minimum ou d’un palier.

1





P3





P2





P1





Temps





( (t)











0.9





0.8





0.7





0.1





0.2





0.3





0.4





0.5





0.6





0.35





1   2  3   4   5  6   7








COMPORTEMENT DU MATERIEL








LA MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION














COMPORTEMENT DU MATERIEL








LA MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION














COMPORTEMENT DU MATERIEL








LA MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION








