Page 2 sur 3
FONCTION MAINTENANCE

1 - DEFINITION 

La maintenance est l’ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifique ou en mesure d’assurer un service déterminé.

Maintenir c’est donc effectuer des opérations :

· dépannage

· graissage

· visite

· réparations ;;;

qui permettent de conserver le potentiel du matériel pour assurer la continuité et la qualité de la production.

Bien maintenir, c’est assurer ces opérations au coût global optimal.



















2 - CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE MAINTENANCE

La maintenance doit bénéficier de la meilleure organisation possible pour réduire ces coûts.

Cette condition est de plus en plus nécessaire compte tenu :

· des évolutions technologiques des moyens de production vers plus d’automatisation,

· des impératifs de cadence de la production,

· de la recherche constante de l’amélioration de la qualité, …

Les méthodes prévisionnelles de maintenance appliquées à des matériels de haute production coûtent moins cher que les pertes de production dues à l’arrêt de ces matériels.

Le tableau 1 représente le cadre général des actions de maintenance. Elles sont déclenchées en fonction d’événements, de situations et d’états à des instants : 

· prévus par un échéancier
· prédéterminés suivant l’état constaté du matériel à la suite d’une visite,

· imprévus résultant d’une défaillance
Ces actions se déroulent dans le cadre des méthodes de maintenance :

· maintenance préventive ; systématique ou conditionnelle,

· maintenance corrective,
3 - METHODES DE MAINTENANCE

3.1 Maintenance corrective

Maintenance effectuée après une panne partielle ou totale.

Après toute défaillance ou panne constatée, la maintenance corrective entraîne :

· l’indisponibilité des matériels,

· dans certains cas, la dépréciation des produits ou des services normalement rendus par ces matériels.

3.2 Maintenance préventive

Elle s’effectue selon des critères prédéterminés dans l’intention de réduire les probabilités de défaillance d’un bien ou de dégradation d’un service rendu.

3.2.1 Maintenance préventive systématique.

Elle s’effectue selon un échéancier pré établi selon le temps ou le nombre d’unité d’usage. Remplacement des pièces quel que soit leur état.

3.2.2 Maintenance préventive conditionnelle.

Elle est subordonnée à un type d’événements prédéterminés. Remplacements des pièces après analyse de leur état.

4 - LES NIVEAUX DE MAINTENANCE 

Un niveau de maintenance se définit par rapport :

· à la nature de l’intervention

· à la qualification de l’intervenant

· aux moyens mis en œuvre.

La norme NF X 60 – 010 donne, à titre indicatif, cinq niveaux de maintenance, en précisant le service qui en a la responsabilité.

	NIVEAU


	NATURE DE

L’INTERVENTION
	COMPETENCES

DE

L’INTERVENANT
	LIEU DE L’INTER-VENTION
	OUTILLAGE NECESSAIRE A L’INTERVEN-TION
	STOCK DES PIECES DE RECHANGE

	1
	REGLAGES SIMPLES prévus par le constructeur au moyen d’éléments accessibles sans aucun démontage ou ouverture d’équipement.

ECHANGES d’éléments consommables accessibles en toute sécurité (voyants, certains fusibles.)
	Exploitant du bien
	Sur place.
	Instructions d’utilisation.

Sans outillage.
	Très faible en pièces consomma-bles

	2
	DEPANNAGE par échange standard des éléments prévus à cet effet.

OPERATIONS MINEURE de maintenance préventive (graissage, contrôle de bon fonctionnement)
	Technicien habilité de qualification moyenne (pouvant travailler en sécurité sur une machine présentant certains risques potentiels)
	Sur place.
	Instructions d’utilisation.

Outillage portable défini par les instructions de maintenance.
	Pièces de rechanges nécessaires, transporta-bles sans délai et à proximité du lieu d’exploitation.

	3
	IDENTIFICATION ET 

DIAGNOSTIC des pannes.

REPARATIONS par échange de composants ou éléments fonctionnels.

REPARATIONS mécaniques mineures toutes opérations courantes de maintenance préventive (réglage général, réalignement des appareils de mesure)
	Technicien spécialisé.
	Sur place ou local de mainte-nance.
	Outillage prévu dans les instructions de maintenanceAppareil de mesure et de réglage.

Banc d’essais et de contrôle des équipements
	Pièces approvision-nées par le magasin.

	4
	Tous les travaux important de maintenance corrective ou de préventive à l’exception de la reconstruction.

REGLAGE des appareils de mesure utilisés par la maintenance.

VERIFICATION des étalons de travail.
	Equipe comprenant un encadrement très spécialisé.
	Atelier spécialisé.
	Outillage général (moyens mécaniques, de câblage de nettoyage)

Bancs de mesure et étalons.

Toute documenta-tion.
	

	5
	RENOVATION

RECONSTRUCTION
exécution des réparations importantes.
	Constructeur ou reconstructeur
	Atelier central ou unité extérieure.
	Moyen proche de la fabrication.
	


Défaillance


Complète

















Ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure d’assurer un service déterminé





Maintenance effectuée après défaillance





Maintenance effectuée selon  des critères prédéterminés





Défaillance


Partielle





Amélioration





Maintenance


Préventive


Conditionnelle





Maintenance


Préventive


Systématique





Maintenance


Corrective





Maintenance


Préventive





Maintenance





Elle est effectuée selon un échéancier établi selon le temps ou le nombre d’unité d’usage





Elle est subordonnée à un type d’événement prédéterminé révélateur de l’état de dégradation du bien





Défaillance altérant l’aptitude d’un bien à accomplir la fonction requise





Défaillance entraînant la cessation d’un bien à accomplir une fonction requise





Dépannage


Action sur un bien en vue de le remettre en état, au moins provisoirement.


Cette action sera suivie de la réparation.





Réparation


Intervention définitive et limitée de maintenance corrective après défaillance.





Inspection


Activité de surveillance s’exerçant dans le cadre d’une mission définie





Contrôle


Vérification de la conformité à des données pré établi, suivie d’un jugement





Visite


Examen détaillé et prédéterminé de tout ou partie des différents éléments du bien








NOM

DATE


