
EXERCICE N°3 :


Une entreprise de mécanique automobile souhaite développer sa politique de maintenance. Pour cela vous avez à votre disposition l'historique des heures de maintenance.

	Centre de
	Désignation des centres de charge
	Heures de

	charge
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	maintenance

	10
	 
	Ligne de montage n°1
	
	
	
	
	 
	2338

	20
	 
	Robot de peinture
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4283

	30
	 
	Perceuses
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	415

	40
	 
	Electricité
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82

	50
	 
	Transfert linéaire n°2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5683

	60
	 
	Contrôle de fabrication
	 
	 
	 
	 
	 
	183

	70
	 
	Fours à traitements thermiques
	 
	 
	 
	 
	555

	80
	 
	Fraiseuses à reproduire
	 
	 
	 
	 
	 
	362

	90
	 
	Tours à reproduire
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	294

	100
	 
	Presses
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2609

	110
	 
	Robot soudure
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1832

	120
	 
	Ligne de montage n°2
	 
	 
	 
	 
	 
	2416

	130
	 
	Matériels de transport internes
	 
	 
	 
	 
	2113

	140
	 
	Transfert circulaire n°2
	 
	 
	 
	 
	 
	1114

	150
	 
	Extrudeuses
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	808

	160
	 
	Transfert linéaire n°1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1545

	170
	 
	Matériels de contrôle
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154

	180
	 
	Equipement contre l'incendie
	 
	 
	 
	 
	 
	107

	190
	 
	Alimentation air comprimé
	 
	 
	 
	 
	 
	889

	200
	 
	Transfert circulaire n°1
	 
	 
	 
	 
	 
	1215

	210
	 
	Fraiseuses
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1623

	220
	 
	Alimentation en eau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13

	230
	 
	Alimentation en vapeur
	 
	 
	 
	 
	 
	438

	240
	 
	Tours
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1585

	250
	 
	Entretien des bâtiments
	 
	 
	 
	 
	 
	722


[image: image1.wmf]
Travail à faire :
· Compléter le tableau de la feuille 2/3 :

· Tracer la courbe ABC du % cumulé en fonction des centres de charges (feuille 3/3).

· Conclure.


	Centre de charge
	Heures de maintenance
	Centre décrois-sant
	%
	Rang
	Centre de charge
	%
	% cumulé

	10
	2338
	5
	07
	1
	50
	17,03
	17,03

	20
	4283
	2
	12,83
	2
	20
	12,83
	29,86

	30
	415
	18
	01,24
	3
	100
	07,81
	37,68

	40
	82
	24
	00,24
	4
	120
	07,23
	44,92

	50
	5683
	1
	17,03
	5
	10
	07
	51,92

	60
	183
	21
	00,54
	6
	130
	06,33
	58,25

	70
	555
	16
	01,66
	7
	110
	05,48
	63,74

	80
	362
	19
	01,08
	8
	210
	04,86
	68,60

	90
	294
	20
	00,88
	9
	240
	04,74
	73,35

	100
	2609
	3
	07,81
	10
	160
	04,62
	77,98

	110
	1832
	7
	05,48
	11
	200
	03,64
	81,62

	120
	2416
	4
	07,23
	12
	140
	03,33
	84,96

	130
	2113
	6
	06,33
	13
	190
	02,66
	87,62

	140
	1114
	12
	03,33
	14
	150
	02,42
	90,04

	150
	808
	14
	02,42
	15
	250
	02,16
	92,20

	160
	1545
	10
	04,62
	16
	70
	01,66
	93,86

	170
	154
	22
	00,46
	17
	230
	01,31
	95,17

	180
	107
	23
	00,32
	18
	30
	01,24
	96,41

	190
	889
	13
	02,66
	19
	80
	01,08
	97,49

	200
	1215
	11
	03,64
	20
	90
	00,88
	98,37

	210
	1623
	8
	04,86
	21
	60
	00,54
	98,92

	220
	13
	25
	00,03
	22
	170
	00,46
	99,38

	230
	438
	17
	01,31
	23
	180
	00,32
	99,70

	240
	1585
	9
	04,74
	24
	40
	00,24
	99,95

	250
	722
	15
	02,16
	25
	220
	00,03
	99,99

	Total
	33 378
	
	99,99
	
	
	99,99
	



Echelle : 
0,5 cm ( un centre


1 cm ( 10 % cumulé


[image: image2.wmf]0

20

40

60

80

100

120

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25


Conclusion :

Zone A : 24 % des appareils représentent 62 % des heures de maintenance. C’est dans cette zone qu’il faut agir en priorité. Pour les 6 appareils, il serait bon d’intensifier la maintenance préventive, et voir éventuellement pour une maintenance améliorative .

Zone B : 40 % des appareils représentent 33 % des heures de maintenance, il faut continuer voire accentuer la maintenance préventive.

Zone C : 36 % représentent 5 % des heures de maintenance. On peut considérer que ces appareils sont fiables et que la maintenance adoptée pour ces systèmes est correcte.










CHOIX D’UNE FORME DE MAINTENANCE 














CHOIX D’UNE FORME DE MAINTENANCE 








LA MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION














LA MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION





C








CHOIX D’UNE FORME DE MAINTENANCE 





B





A








LA MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION








_1045233560.xls
Graph3

		17.03

		29.86

		37.68

		44.92

		51.92

		58.25

		63.74

		68.6

		73.35

		77.98

		81.62

		84.96

		87.62

		90.04

		92.2

		93.86

		95.17

		96.41

		97.49

		98.37

		98.92

		99.38

		99.7

		99.95

		99.99





Graph2

		17.03

		29.86

		37.68

		44.92

		51.92

		58.25

		63.74

		68.6

		73.35

		77.98

		81.62

		84.96

		87.62

		90.04

		92.2

		93.86

		95.17

		96.41

		97.49

		98.37

		98.92

		99.38

		99.7

		99.95

		99.99



&A

Page &P

Courbe ABC



Feuil1

		Centre		% cumulé

		50		17.03

		20		29.86

		100		37.68

		120		44.92

		10		51.92

		130		58.25

		110		63.74

		210		68.6

		240		73.35

		160		77.98

		200		81.62

		140		84.96

		190		87.62

		150		90.04

		250		92.2

		70		93.86

		230		95.17

		30		96.41

		80		97.49

		90		98.37

		60		98.92

		170		99.38

		180		99.7

		40		99.95

		220		99.99





Feuil1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



&A

Page &P



Feuil2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Feuil3

		





		






