
EXERCICE N°4 :  CINTREUSE
Fichier historique d'une cintreuse

	N° de l'intervention
	Hydraulique
	Pneumatique
	Mécanique
	Electrique
	Désignation de l'intervention
	Temps passé (h et 100e d'h)
	Coût (F)
	Pièce de rechange Coût (F)
	Coût total (F)

	1
	
	(
	
	
	Pas de serrage de la pince
	0 h 75
	120
	
	120

	2
	
	
	(
	
	Rupture des vis du mors de serrage
	1 h 75
	282
	
	282

	3
	
	
	(
	
	Rupture des vis de la tête de dégagement
	2 h 00
	322
	
	322

	4
	
	
	(
	
	Rupture des vis du mors de serrage
	3 h 00
	483
	
	493

	5
	
	
	(
	
	Changer le pignon de dégagement
	1 h 75
	282
	79
	361

	6
	
	
	
	(
	Changer le capteur retour cintrage
	0 h 50
	95
	375
	470

	7
	
	
	
	(
	Changer le câble de contrôle d'ouverture et de fermeture des mors
	1 h 50
	287
	
	287

	8
	(
	
	
	
	Fuite d'huile sur le vérin de fermeture des mors
	1 h 00
	161
	
	161

	9
	
	
	(
	
	Changer les circlips de l'axe du mors de serrage
	0 h 50
	80
	
	80

	10
	
	
	(
	
	Jeu important dans la tête de cintrage. Changer les arbres repères 8 et 15, les bagues repères 12, 14, 16 et 40. Modification et pose d'un joint arbre repère 8.
	28 h 00
	4508
	5037
	9545

	11
	
	
	(
	
	Installation d'un graisseur sur la tête de cintrage de l'arbre repère 8. Changer les bagues repères 12, 14 et 16 de la crémaillère du mécanisme de dégagement.
	9 h 70
	1561
	1341
	2902

	12
	
	
	(
	
	Changer le pignon de dégagement repère 27.
	2 h 00
	322
	79
	401

	13
	
	
	(
	
	Changer le pignon de dégagement repère 27.
	1 h 70
	274
	79
	353

	14
	(
	
	
	
	Changer le distributeur de cintrage.
	1 h 00
	161
	1090
	1251

	15
	
	
	(
	
	Jeu sur l'arbre de dégagement, mauvaise lubrification. Changer les bagues repères 12, 14 et 16.
	5 h 70
	918
	84
	1002

	16
	
	
	(
	
	Rupture des vis du mors de serrage.
	2 h 00
	322
	
	322

	17
	
	
	
	(
	Changer le commutateur manuel.
	1 h 95
	372
	
	372

	18
	
	
	(
	
	Jeu important dans la tête de cintrage. Changer le bras de cintrage et fabriquer l'arbre en acier X30 Cr13.
	26 h 85
	4323
	20809
	25152

	19
	
	
	
	(
	Changer le relais de commande du cintrage.
	2 h 00
	362
	62
	444

	20
	
	
	
	(
	Changer le capteur de fermeture des mors.
	1 h 95
	372
	422
	794

	21
	
	(
	
	
	Changer le pilote du distributeur d'ouverture de la pince.
	0 h 95
	153
	125
	278

	22
	
	
	
	(
	Réglage et mise au point.
	1 h 00
	191
	
	191

	23
	
	
	
	(
	Réglage et mise au point.
	1 h 00
	191
	
	191

	24
	
	
	
	(
	Réglage et mise au point.
	2 h 00
	382
	
	382

	25
	
	
	(
	
	Rupture de la vis du flasque inférieur repère 141.
	4 h 95
	797
	
	797



[image: image1.wmf]
Travail à faire :
· Compléter le tableau à l'aide du fichier historique.

Analyse du fichier historique

	Technologie
	Nb. de pannes
	Durée totale

(h et 100° d'h)
	Pourcentage

%
	Coût total

(F)
	Pourcentage

%

	Hydraulique
	2
	2 h 00
	1,9
	1412
	3

	Pneumatique
	2
	1 h 70
	1,6
	398
	0,8

	Mécanique
	13
	89 h 90
	85,2
	42002
	89,5

	Electrique
	8
	11 h 900
	11,3
	3131
	6,7

	TOTAL
	25
	105 h 50
	100
	46943
	100


[image: image2.wmf]
Travail à faire :
· D'après l'analyse du fichier historique, sur quelle technologie doit-on faire l'effort pour diminuer les coûts de maintenance. Justifier votre réponse.

Le tableau ci-dessous met en évidence le poids relatif des interventions de mécanique aussi bien sur le plan du nombre d'interventions, que sur leur durée ou leur coût.

On peut donc penser que pour diminuer les coûts de maintenance, on doit faire porter l'effort dans cette technologie.



Le critère retenu est le coût total en francs de chaque intervention.

[image: image3.wmf]
Travail à faire :
· Compléter le tableau :

· Tracer la courbe ABC du % cumulé en fonction des interventions.

· Conclure.

	N° d'intervention

décroissant
	Coûts totaux

(F)
	Coûts cumulés (F)
	Pourcentages cumulés

%

	18
	25152
	25152
	59,88

	10
	9545
	34697
	82,60

	11
	2909
	37599
	89,51

	15
	1002
	38601
	91,90

	25
	797
	39398
	93,80

	4
	483
	39881
	94,95

	12
	401
	40282
	95,90

	5
	361
	40643
	96,76

	13
	353
	40996
	97,60

	3
	322
	41318
	98,37

	16
	322
	41640
	99,13

	2
	282
	41922
	99,80

	9
	80
	42002
	100



Echelle : 
1 cm ( un centre


1 cm ( 10 % cumulé

[image: image4.png]A Colts

94,95 %

59,9 %

18 " 10 " 11 15 T'os T4 12 s T3 T3 T T2 Tg
Interventions




Conclusion

Zone A : intervention n° 18.

Dans cette zone, une seule intervention, soit 7,7 % des actions de maintenance, représente 59,9 % des coûts. C'est dans cette zone qu'il faut agir en priorité. Il est nécessaire de l'associer avec les premiers éléments de la zone B pour élargir l'étude et mettre en place une stratégie.

Zone B : intervention n° 10, 11, 15, 25 et 4.

Dans cette zone, cinq interventions, soit 38,5 % des actions de maintenance, représentent 35 % des coûts. En analysant le fichier historique, on remarque que les interventions 18, 10, 11 et 15 concernent le même sous-ensemble : la tête de cintrage. Il semble que la cause de ces pannes soit liée à une erreur de conception. Une étude de la tête de cintrage peut être envisagée afin d'éviter le remplacement aussi fréquent des pièces 8 et 15 (arbres), 12, 14 et 16 (bagues) et d'éviter l'apparition prématurée du jeu.

Zone C : intervention n° 12, 5, 13, 3, 16, 2 et 9.

Dans cette zone, sept interventions, soit 54 % des actions de maintenance, représentent 5 % des coûts. L'investissement financier nécessaire pour apporter une amélioration dans cette zone, ne serait sans doute pas rentable. Une maintenance corrective, dans cette zone, semble être mieux adaptée.










CHOIX D’UNE FORME DE MAINTENANCE 














CHOIX D’UNE FORME DE MAINTENANCE 








LA MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION














LA MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION














CHOIX D’UNE FORME DE MAINTENANCE 








CHOIX D’UNE FORME DE MAINTENANCE 








LA MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION








LA MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION








