	Les automates industriels programmables

	I)- Architecture d'un API : 

La structure interne d'un API peut se représenter comme suit :

	[image: image1.png]% Microprocesseur Tnterfacede @
sortie des pré-actionneurs

Meémoire Interface Dialogue Homme/Machine
d'entrée [ Etat du systeme






	L'automate programmable reçoit les informations relatives à l'état du système et puis commande les pré-actionneurs suivant le programme inscrit dans sa mémoire. 

Un API se compose donc de trois grandes parties :

- Le processeur ;
- La zone mémoire ;
- Les interfaces Entrées/Sorties

1)- Le microprocesseur :
Le microprocesseur réalise toutes les fonctions logiques ET, OU, les fonctions de temporisation, de comptage, de calcul... à partir d'un programme contenu dans sa mémoire. 
Il est connecté aux autres éléments (mémoire et interface E/S) par des liaisons parallèles appelées ' BUS ' qui véhiculent les informations sous forme binaire..

2)- La zone mémoires :
a)- La Zone mémoire va permettre :
· De recevoir les informations issues des capteurs d'entrées
· De recevoir les informations générées par le processeur et destinées à la commande des sorties (valeur des compteurs, des temporisation, …)
· De recevoir et conserver le programmable du processus

b)-Action possible sur une mémoire :
· ECRIRE pour modifier le contenu d'un programme
· EFFACER pour faire disparaître les informations qui ne sont plus nécessaire
· LIRE pour en lire le contenu d'un programme sans le modifier

c)- Technologie des mémoires : 
- RAM (Random Acces Memory): mémoire vive dans laquelle on peut lire, écrire et effacer (contient le programme)
- ROM (Read Only Memory): mémoire morte dans laquelle on ne peut que lire.
- EPROM mémoires mortes reprogrammables effaçables aux rayons ultra-violets.
- EEPROM mémoires mortes reprogrammables effaçables électriquement.

Remarque :
La capacité mémoire se donne en mots de 8 BITS (Binary Digits) ou octets.

Exemple:
Soit une mémoire de 8 Koctets = 8 x 1024 x 8 = 65 536 BITS. Cette mémoire peut contenir
65 536 informations binaires.

3) Les interfaces d'entrées/sorties :
Les entrées reçoivent des informations en provenance des éléments de détection et du pupitre opérateur.
Les sorties transmettent des informations aux pré-actionneurs et aux éléments de signalisation du pupitre.

a)- Interfaces d'entrées :

Elles sont destinées à :

· Recevoir l'information en provenance du capteur
· Traiter le signal en le mettant en forme, en éliminant les parasites et en isolant électriquement l'unité de commande de la partie opérative.

	[image: image2.png]+24V

+5V

Capeur
fin de course

—» b
D.!;, T | oPTO1

Vs






	Fonctionnement de l'interface :
 

 


b)- Interfaces de sorties :
Elles sont destinées à :

· Commander les pré-actionneurs et éléments des signalisation du système
· Adapter les niveaux de tensions de l'unité de commande à celle de la partie opérative du système en garantissant une isolation galvanique entre ces dernières. 

	[image: image3.png]commaride

R

45V

24V

R

OPTO1

3

E;.;






	
Fonctionnement de l'interface :
 

4)- Alimentation de l'automate programmable industriel :
L'alimentation intégrée dans l'API, fournit à partir des tensions usuelles des réseaux ( 230 V, 24 V= ) les tensions continues nécessaire au fonctionnement des circuits électroniques.

II)- API TSX 17 de chez télémécanique
1) Câblage des entrées/sorties 

	[image: image4.png]@

ot

oy

oasn

ovfas





2)- Fonctionnement du TSX

	[image: image5.png]LECTURE DE L’ETAT
DES ENTREES

v
EXECUTION DU
PROGRAMME

Préliminaire
Sequentiel
Postérieur






	 

3)- Programmation du TSX en langage PL7-2
Le PL7-2 associe deux langages :

· Le Ladder " schéma à contacts "
· Le Grafcet " Chart "

a)- Le ladder
Le langage Ladder est une succession " de réseaux de contacts " véhiculant des informations logiques depuis les entrées vers les sorties. Le résultats dépend des fonctions programmées.

Exemple :

	[image: image6.png]v

2
El
/s
Al
~ Jui
)

S1:10,1
52:10,0
§3:10,2

KM1:00,0

000





b)- Le Grafcet " Chart "

	[image: image7.png]dey:100
fehiI0,1
fcb:10,2

KM1:00,0
KM2:00,1




La construction du Grafcet se fait en CHART comme ci-dessous :

	[image: image8.png]X0 —»X1

o
#
X1 -»x2
1
4>
X2 »x0
b2
#





L'activation des sorties associées aux étapes du Grafcet s'effectue dans le POSTERIEUR

	[image: image9.png]Label1

| xa o0p

001





III)- API TSX micro de chez télémécanique
1) Câblage des entrées/sorties 

	[image: image10.png]Dlelee@@en e e le® e e e

?19/9|2|P|P P PP PIPPIPIPIPIP|P
EE ey





2)- Configuration matériel du TSX micro

	

3)- Programmation du TSX micro en langage PL7-micro
Le PL7-micro associe deux langages :

· Le Ladder " schéma à contacts "
· Le Grafcet " Chart "

a)- Le ladder
Le langage Ladder est une succession " de réseaux de contacts " véhiculant des informations logiques depuis les entrées vers les sorties. Le résultats dépend des fonctions programmées.

Exemple :

	[image: image12.png]2v

s2
st
7's3
a1
~ Jun
a2

Wil oenz 50020
el
11 Vr
sens
i1
SL%IL0  KML%Q20
§2:9%IL1

§3:%I1.2




b)- Le Grafcet " Chart "

	[image: image13.png]T feh

dey:%11.0
feh:%I1.1
feb:%IL2

KM1:%Q2.0
KM2:%Q2.1




La construction du Grafcet se fait en CHART comme ci-dessous :

	[image: image14.png]X0 X1

%10





L'activation des sorties associées aux étapes du Grafcet s'effectue dans le POSTERIEUR.

	[image: image15.png]Label 1

%X1

Label 2

%Q20

%Q21










