Seconde TSA  TP logique           1998

Objectif terminal:  N° 16  Etablir la table de vérité d’une fonction logique associée à 

                                une   réceptivité ou à un ordre conditionnel .

Acquis préalables:
Néant

Savoir nouveau:


- Les propositions logiques :

           - relation cause - effet (Si... alors . ..) 

           - opérateurs logiques ET, OU , NON ; propriétés : commutativité, associativité, 

             distributivité.

- Table de vérité d’une fonction logique.

Condition de réalisation:





- Le dossier technique,




- Le dossier ressources,




- Une alimentation,




- Un moniteur M10 avec ses câbles.

	
	1
	2
	3
	4

	Attitude
	
	
	
	

	Compréhension
	
	
	
	

	Méthode de travail
	
	
	
	

	Quantité de travail
	
	
	
	

	Soin
	
	
	
	


Evaluation:


Les fonctions logiques

Introduction:




On a vu précédemment qu’un graphe de coordination des tâches d’un système automatisé présente l’organisation de tâches opératives qui permettent de décrire l’évolution attendue du comportement du système. Il permet, à partir de la prise en compte d’une information ou d’une combinaison d’informations (provenant de l’environnement du système: les comptes-rendus, 

les consignes) de décrire la réalisation des tâches operatives (ordres). 




En fait, les consignes, comptes-rendus et ordres  sont des informations ou des effets de  types logiques
I- Généralités







Un élément logique ne peut avoir que 2 états - vrai ou faux, présent ou absent, tout ou rien - que l’on résume, par convention, par le code numérique 0 (faux) et 1 (vrai).

Chaque signal est le résultat d’une opération logique effectuée par un opérateur logique. 

Un opérateur logique permet d’effectuer une opération logique sur des variables logiques en appliquant les règles de l’algèbre de Boole (Georges BOOLE Mathématicien britannique 1815 - 1864 développa son algèbre dans « Les Lois de la Pensée » paru en 1854. Cette algèbre définit les relations entre une ou plusieurs grandeurs d’entrée binaires et une grandeur de sortie binaire). 

Les fonctions logiques sont  représentées par des symboles, dans des équations logiques.

II- Les opérateurs logiques élémentaires

II-1) Modélisation des opérateurs logiques:

· La désignation logique de ce qu’il permet de faire (ex: OUI ou ÉGALITÉ).

· Le schéma logique à contacts (électrique):


· Le tableau de vérité qui précise tous les états logiques possibles des entrées et par conséquence de la sortie. Il se déduit de l’analyse fonctionnelle du schéma logique.

· L’équation logique ou booléenne correspondante.

· Le symbole logique normalisé.

Première partie : Définition des opérateurs logique de base.

Travail demandé : 

Pour chaque fonction, tester sur la plaque les différentes valeurs du tableau de vérité

Seule la fonction OUI ne peut pas être traitée dans un premier temps (raisonnez sur le schéma à contacts

Vous vous aiderez du dossier technique pour les premier branchement .

Ne pas hésiter à appeler le professeur en cas de doute.

Fonction OUI (EGALITE)

La fonction égalité est toujours égale à la variable dont elle dépend.

	Schéma à contacts
	Équation logique
	Symbole logique

	

	      L =  a
	



	Entrée a
	Sortie L

	0
	

	1
	


Fonction NON (PAS, INVERSION)

	Schéma à contacts
	Équation logique
	Symbole logique

	

	L = 
[image: image1.wmf]a


      
[image: image2.wmf]a

 se lit « a barre »

      
	


La fonction complément est toujours égale au contraire de la variable dont elle dépend.
	Entrée a
	Sortie L

	0
	

	1
	


Fonction ET
	Schéma à contacts
	Équation logique
	Symbole logique

	

	L = a . b

se lit « a ET b »
	


	Entrée a
	Entrée b
	Sortie S

	0
	0
	

	0
	1
	

	1
	0
	

	1
	1
	


On écrit : S = a . b
Fonction OU
	Schéma à contacts
	Équation logique
	Symbole logique

	

	L = a + b

se lit « a OU b »
	


	Entrée a
	Entrée b
	Sortie L

	0
	0
	

	0
	1
	

	1
	0
	

	1
	1
	


On écrit : L = a + b
Deuxième partie : Définition des opérateurs logique complémentaire.

Travail demandé : 

Sur la plaque, il y a deux autres fonctions dont les symboles sont ci dessous.

Pour ces deux fonctions :

- faire la table de vérité.

- Ecrire l’équation logique correspondante. 

	
	Équation logique
	Symbole logique

	

	L = 


	


	Entrée a
	Entrée b
	Sortie S

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


On écrit : L = 


Comparer avec : 

	
	Équation logique
	Symbole logique

	

	L = 
	


	Entrée a
	Entrée b
	Sortie L

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


On écrit : L =


 Comparer avec : 

APPELER LE PROFESSEUR POUR FAIRE CONSTATER LE RESULTAT

Troisième partie - Relations fondamentales de l’algèbre de logique

IV-1) Pour l’opérateur ET ( le produit )

Travail demandé :

Soit en réfléchissant, soit en utilisant la console de câblage, compléter les points suivant :

Commutativité
Associativité

Les produit remarquables





IV-1) Pour l’opérateur OU ( la somme)

Commutativité
Associativité

Les produit remarquables


IV-3) Le produit de sommes

La distributivité



Règle générale :

Que peut-on dire de ces deux schémas ?



Ecrire les équations logiques équivalentes : 


L1 =  ………………………………………. 

L2 =  ……………………………………….

IV-5) La négation

La double négation ou complémentation d’un terme .


IV-6) Théorème de Morgan.

Travail demandé :

Le but de cette partie est de retrouver les principales propriétés du théorème de Morgan

En câblant la console .


	a
	b
	a.b
	a.b
	a
	b
	a+b

	0
	0
	
	
	
	
	

	0
	1
	
	
	
	
	

	1
	0
	
	
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	
	




Logigrammes équivalents


	a
	b
	a+b
	a+b
	a
	b
	a.b

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




Logigrammes équivalents

Faire vérifier le résultat par votre professeur

V- Simplification des équation logiques .

Il suffit de d’appliquer successivement des relations vues précédemment.

· Exemple 1   :


Simplifions : 

S = a . b . c + a . b . c + a . b . c + a . b . c

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

· Exemple 2     :


Simplifions : 

S = a . b . c + a . b . c + a . b . c + a . b . c

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

· Exemple 3    :


Simplifions : 

S = a . b . c + a . b . c + a . b . c + a . b . c

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VI- Synthèse sur les relations fondamentales de l’algèbre logique.

	
	Sommes
	Produits

	Commutativité
	a + b = 
	a . b = 

	Associativité
	a + b + c = 
	a . b . c = 

	Distributivité
	a + b . c = 
	a . ( b + c ) = 

	Éléments neutres
	a + 0 = 
	a . 1 = 

	Complementation
	a + a = 
	a . a = 

	Idempotence
	a + a = 
	a . a =  

	Absorption d’un terme
	a + a . b = 
	a . ( a + b ) =  

	Multiple de complément
	a + a . b =
	a . ( a + b ) =  

	Éléments absorbants
	a + 1 = 
	a . 0 = 

	Théorèmes de Morgan
	a + b = 
	a . b = 

	Double complementation
	a =


Consignes de type logique





Comptes-rendus de type logique





Ordres de type logique





Partie commande





Ordres logiques








Informations logiques





1


0





État logique





État logique























1


0





t





t





L





a





a : contact à fermeture (variable d’entrée)





L : lampe


(variable de sortie)





Entrées





Sortie





(





Symbole de l’opérateur





Cadre





1





Table de vérité de la fonction NON





b





Table de vérité de la fonction ET








Table de vérité de la fonction OU








a . b  ……  b . a





a





L = a











a . 0 = …….














b





a











a .  a  = …………








L = a





a





a





1











L





L





a





b





a .  a  = ……..























a.b.c.d   ……      [ ( a . b ) . c ] . d





&





&





&





a


b


c


d





a.b





a.b.c





b





a





&





L = a.b





a.b.c.d





�SYMBOL 179 \f "Symbol"\h�1





b





a








Table de vérité de la fonction 














L = a+b





�SYMBOL 179 \f "Symbol"\h�1








&





L = a.b





a





Table de vérité de la fonction :





Table de vérité de la fonction OUI





a





b





a





L = a+b





L





L

















a . 1 = ……





























a + b ……..b + a


























a+b+c+d ………….[ ( a + b ) + c ] + d





a + 1 = ……





a + 0 = …….





a +  a  = …………







































































a +  a  = ……..





( a +  b ) . ( c + d ) ………a .c + a . d + b . c + b . d
































�SYMBOL 179 \f "Symbol"\h�1





&





c





b


a





&





�SYMBOL 179 \f "Symbol"\h�1





c


b








a





&





L1





L2



































Table de vérité des fonctions





Table de vérité des fonctions











L = 





a





b





�SYMBOL 179 \f "Symbol"\h�1





L = a+b





1





L = 





1





b





&





L = a.b





a





S     =     a    =     …….  





Comparer (a . b) et  ( a + b)





&





1





a


b





1





�SYMBOL 179 \f "Symbol"\h� 1





1





L =





L=





a








b





Comparer (a + b)   et  (a . b)





�SYMBOL 179 \f "Symbol"\h�1








1





a


b





1





&





1





L





L





a








b








PAGE  
10

_846691700.doc
�������



P.C.







P.O.
















_948118405.unknown

_846690303.doc
����������������������



3







4







RINCER LA VAISSELLE







SECHER LA VAISSELLE







Rincage terminé







Sechage terminé ET fin







Prise en compte d’une combinaison d’informations











Prise en compte d’une information







Tâche operative
















