Fonction retard 


ou temporisation


Symbole logique de la fonction retard ou temporisation


Notation�
Symbole�
�






S= t1/e/t2�
�EMBED Word.Picture.8����
�



Désignations�
Fonctions�
�
e�
Signal d’entrée tout ou rien(0,1) qui enclenche la tempo�
�
t1�
temps de retard par rapport au passage à 1 du signal d’entrée�
�
t2�
temps de retard par rapport au passage à 0 du signal d’entrée�
�
S = t1/e/t2�
Signal de sortie (fin de tempo)�
�
Fonctionnement


�EMBED Word.Picture.8���


Le début du signal de sortie S est retardé du temps t1 par rapport au début du signal e.


La fin du signal de sortie S est retardé du temps t2 par rapport à la fin du signal e.


REMARQUE : Dans la plupart des cas t2 = 0. Donc S = t1/e.


Réalisations et composants d’une temporisation


Lorsqu’un signal TOR d’entrée e est présent, un compteur s’incrémente à chaque impulsion d’une base de temps (en seconde, 1/10 s , 1/100 s,...).


Lorsque le  contenu du compteur est égal à la valeur de consigne t, qui contient le temps de retard, le signal de sortie S passe à 1.





Composants :


�
Signal d’entrée 


Compteur de temps


Base de temps


Consigne


Signal de sortie, fin de temporisation�
�
�
Représentation dans un Grafcet


Une temporisation dans un grafcet conditionne le franchissement de la transition donc l’activation de l’étape suivante, en fonction du temps d’activation de l’étape à laquelle elle est associée étape.


Le signal d’entrée est l’étape.


Le signal de sortie ou de fin temporisation est la réceptivité.


Un grafcet décrit le fonctionnement en fonction des entrées/sorties d’une frontière.


La temporisation étant interne à cette frontière, elle ne doit pas apparaître en action dans le grafcet, mais seulement en commentaire. Elle sera donc définie par son logigramme.


Exemple :





�EMBED Word.Picture.8���





Exercice 


Sur une presse, pour des raisons de sécurité, l’opérateur doit commander sa descente à l’aide des deux mains, avec un écart entre les 2 appuis de 0.3 seconde maxi. 


�EMBED Word.Picture.8���


Tracer le grafcet décrivant le fonctionnement de cette commande bi-manuelle.


�PAGE  �2�/� NUMPAGES  \* MERGEFORMAT �2�


Fonction retard ou temporisation	











