	DIAGNOSTIQUE SYSTEME AUTOMATISE

	Méthode de diagnostique sur système équipé d'un automate programmable


[image: image1.wmf]DEBUT

Identifeir la ou les 

sorties actives sur l'API

A l'état des sorties 

correspond au moins 

une étape du grafcet ?

Défaut API 

Erreur de programme

FIN

Observer l'état des 

préactionneurs et des 

actionneurs en relation 

avec la ou les sorties 

de l'API

Les énergies nécessaires aux 

actionneurs sont correctes ?

Rétablir les énergies

FIN

Etats des préactionneurs et des 

actionneurs en conformité ?

Préactionneurs 

Actionneurs 

Connectiques 

défaillants

FIN

Observer l'état de ou 

des réceptivités 

associées à la transition

Les énergies nécessaires aux 

entrées sont correctes ?

Rétablir les énergies

FIN

Etats des réceptivités en 

conformité ?

Capteurs 

Connectiques 

défaillants

FIN

 

NON

NON

NON

NON

NON












































_1043666490.bin

